PRZEDMIAR  ROBÓT

NA  LIKWIDACJĘ  PRZEŁOMÓW  DRÓG  ASFALTOWYCH 

W  GMINIE  HAŻLACH

1 m2

     Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne              CPV  45 111000-8

1. Wykop koparką 0,15 m3 w gruncie kat. III-IV i odwóz samochodem

wywrotką na odległość 1 km

KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                         1,0 x 1,0 x 0,4 = 0,40 m3 

2. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                       samochodem wywrotką do 5 t po drogach utwardzonych – 2 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                   1,0 x 1,0 x 0,4 x 2 = 0,80 m3 

Podbudowa

Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233330-1 

3. Dolna warstwa nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego grub.15 cm

po zagęszczeniu - na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0202-0501 + Cena rynkowa      ST D.04.02.01.

                                                   1,00 m2 

4. Dolna warstwa nawierzchni tłuczniowej grub.15 cm po zagęszczeniu -

na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0204-0201 + Cena rynkowa     ST D.04.04.02.

                                                   1,00 m2 

5. Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grub.5 cm po zagęszczeniu -

na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0204-0501 + Cena rynkowa      ST D.04.04.02

                                                  1,00 m2 

Nawierzchnia

Roboty w zakresie naprawy dróg                               CPV  45 233142-6

6. Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa      ST D.05.03.05.A

                                                     1,50 m 

7. Warstwa ścieralna asfaltowa (grysowa) grub. 6 cm ręcznie, transport

samochodem wywrotką do 5 t na odległość 5 km 

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa      ST D.05.03.05.A

                                                        1,00 m2 

8. Dodatek za przewóz masy samochodem wywrotką do 5 t na dalszy 1 km

ponad 5 km – 25 km

KNNR 6 tabl. 0504-0202 + Cena rynkowa      ST D.05.03.05.A

                                                        1,00 m2 

                                                      ------------------------------------------------------------------------

                                                      R A Z E M                                                               

PRZEDMIAR  ROBÓT

NA  LIKWIDACJĘ  PRZEŁOMÓW  DRÓG  UTRWALONYCH  EMULSJĄ  ASFALTOWĄ  W  GMINIE  HAŻLACH

1  m2

     Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne              CPV  45 111000-8

1.   Wykop koparką 0,15 m3 w gruncie kat. III-IV i odwóz samochodem

wywrotką na odległość 1 km

KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                      1,0 x 1,0 x 0,35 = 0,35 m3 

2.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        

      samochodem wywrotką do 5 t po drogach utwardzonych – 2 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                1,0 x 1,0 x 0,35 x 2 = 0,70 m3 

Podbudowa

Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233330-1

3.   Dolna warstwa nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego grub.15 cm

po zagęszczeniu - na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0202-0501 + Cena rynkowa      ST D.04.02.01.

                                                   1,00 m2 

4.   Dolna warstwa nawierzchni tłuczniowej grub.15 cm po zagęszczeniu -

na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0204-0201 + Cena rynkowa      ST D.04.04.02.

                                                   1,00 m2 

5.   Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grub.5 cm po zagęszczeniu -

na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0204-0501 + Cena rynkowa      ST D.04.04.02.

                                                  1,00 m2 

 Nawierzchnia

 Roboty w zakresie naprawy dróg                              CPV  45 233142-6

6.    Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową z                       

       przesypaniem grysem kamiennym 8 – 11 mm w ilości 14 kg/m2

 KNNR 6 tabl. 1002-0300 + Cena rynkowa      ST D.05.03.08.

                                                        1,00 m2 

7.    Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową z                       

       przesypaniem grysem kamiennym 5 – 8 mm w ilości 13 kg/m2

 KNNR 6 tabl. 1002-0200 + Cena rynkowa      ST D.05.03.08.

                                                  1,00 m2 

                                                   ----------------------------------------------------------------------

                                                    R A Z E M                                                             

