PRZEDMIAR  ROBÓT

NA LIKWIDACJĘ PRZEŁOMÓW DRÓG ASFALTOWYCH MASĄ ASFALTOWĄ 

W  GMINIE  HAŻLACH

1 m2

     Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne              CPV  45 111000-8

1. Wykop koparką 0,15 m3 w gruncie kat. III-IV i odwóz samochodem

wywrotką na odległość 1 km

KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                         1,0 x 1,0 x 0,4 = 0,40 m3 

2.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        

      samochodem wywrotką do 5 t po drogach utwardzonych – 2 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                   1,0 x 1,0 x 0,4 x 2 = 0,80 m3 

Podbudowa
Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233330-1

3.   Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ręcznie z zagęszczeniem

walcem wibracyjnym, grunt II-IV

KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa      ST D.04.01.01.

                                                   1,00 m2  
4.   Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki), warstwa dolna grub.20 cm

po zagęszczeniu mechanicznym - na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0112-0100+9901 + Cena rynkowa      ST D.04.02.01.

                                                   1,00 m2 

5.   Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) – dopłata za każdy dalszy                                               

      1 cm grubości - na poszerzeniach (krotność 5 do zminusowania)

KNR 2-31 tabl. 0114-0200+9901 + Cena rynkowa      ST D.04.02.01.

                                    1,0 x 5 = 5,00 m2 

6.   Nawierzchnia z  tłucznia kamiennego, warstwa dolna grub.15 cm po                              

zagęszczeniu mechanicznym - na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0204-0200 + Cena rynkowa     ST D.04.04.02.

                                                   1,00 m2 
7.   Nawierzchnia z  tłucznia kamiennego, warstwa górna grub. 7 cm po                                

      zagęszczeniu mechanicznym - na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0204-0400 + Cena rynkowa      ST D.04.04.02

                                                   1,00 m2 
8.   Nawierzchnia z  tłucznia kamiennego, warstwa górna – dopłata za każdy                              

      dalszy 1 cm grubości - na poszerzeniach (krotność 2 do zminusowania)

KNR 2-31 tabl. 0204-0600 + Cena rynkowa     ST D.04.04.02.

                                   1,0 x 2 = 2,00 m2 
Nawierzchnia

Roboty w zakresie naprawy dróg                               CPV  45 233142-6
9.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa      ST D.05.03.05.a

                                                   1,50 m 

10. Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ręcznie, 

      grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transportem samochodem

      samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km 

      KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.a       
                                                         1,00 m2 
11. Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -                                 

      dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości (krotność 2) 

      KNR 2-31 tabl. 0503-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.a       
                                         1,0 x 2 = 2,00 m2 
12. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                   

      za dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.a

                                0,15 x 25 = 3,75 Mg 

                                                      ------------------------------------------------------------------------

                                                      R A Z E M                                                               

PRZEDMIAR  ROBÓT

NA  LIKWIDACJĘ  PRZEŁOMÓW  DRÓG  UTRWALONYCH  EMULSJĄ  ASFALTOWĄ  W  GMINIE  HAŻLACH

1  m2

     Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne              CPV  45 111000-8

1.   Wykop koparką 0,15 m3 w gruncie kat. III-IV i odwóz samochodem

wywrotką na odległość 1 km

KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                      1,0 x 1,0 x 0,35 = 0,35 m3 

2.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        

      samochodem wywrotką do 5 t po drogach utwardzonych – 2 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                1,0 x 1,0 x 0,35 x 2 = 0,70 m3 

Podbudowa
Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233330-1

3.   Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ręcznie z zagęszczeniem

walcem wibracyjnym, grunt II-IV

KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa      ST D.04.01.01.

                                                   1,00 m2  
4.   Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki), warstwa dolna grub.20 cm

po zagęszczeniu mechanicznym - na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0112-0100+9901 + Cena rynkowa      ST D.04.02.01.

                                                   1,00 m2 

5.   Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) – dopłata za każdy dalszy                                                

      1 cm grubości - na poszerzeniach (krotność 5 do zminusowania)

KNR 2-31 tabl. 0114-0200+9901 + Cena rynkowa      ST D.04.02.01.

                                    1,0 x 5 = 5,00 m2 

6.   Nawierzchnia z  tłucznia kamiennego, warstwa dolna grub.15 cm po                                

      zagęszczeniu mechanicznym - na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0204-0200 + Cena rynkowa     ST D.04.04.02.

                                                   1,00 m2 
7.   Nawierzchnia z  tłucznia kamiennego, warstwa górna grub. 7 cm po                                

      zagęszczeniu mechanicznym - na poszerzeniach

KNNR 6 tabl. 0204-0400 + Cena rynkowa      ST D.04.04.02

                                                   1,00 m2 
8.   Nawierzchnia z  tłucznia kamiennego, warstwa górna – dopłata za każdy                              

      dalszy 1 cm grubości - na poszerzeniach (krotność 2 do zminusowania)

KNR 2-31 tabl. 0204-0600 + Cena rynkowa     ST D.04.04.02.

                                   1,0 x 2 = 2,00 m2 
 Nawierzchnia

 Roboty w zakresie naprawy dróg                              CPV  45 233142-6
9.    Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową z                       

       przesypaniem grysem kamiennym 8 – 12 mm
 KNR 2-31 tabl. 1002-0200 + Cena rynkowa      ST D.05.03.08.

                                                         1,00 m2 

10.  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową z                       

       przesypaniem grysem kamiennym 5 – 8 mm 
 KNR 2-31 tabl. 1002-0100 + Cena rynkowa      ST D.05.03.08.

                                                  1,00 m2 

                                                  ----------------------------------------------------------------------

                                                         R A Z E M                                                           
