PRZEDMIAR  ROBÓT

 REMONT  UL. ZAMKOWA  W  KOŃCZYCACH  WIELKICH – ETAP IV 

GMINA  HAŻLACH

km 0+210,00 do 0+910,00

I     Przepust fi 800

      Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne              CPV  45 111000-8 
1.   Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności                                          

      łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na                                    

      odległość do 1 km, grunt kategorii I-III 

      KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa    Nr STWiOR: 02.01.01.     

                                                              40,61 m3 

2.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 4 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 02.01.01.     
                                         40,61 x 4 = 162,44 m3 

                                                             -------------------------------------------------------------------

                                                             Roboty ziemne                                            

      Roboty rozbiórkowe

      Roboty rozbiórkowe                                                     CPV  45 111300-1

3.   Rozbiórka przepustów rurowych fi 600

      KNR 2-31 tabl. 0816-0300 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 01.02.04.      
                                                               12,00 m 

4.   Rozbiórka przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy fundamentowe

      KNR 2-31 tabl. 0816-0400 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 01.02.04.      
                                                0,70 x 2 = 1,40 m3 

                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty rozbiórkowe                    
      Odwodnienie

      Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia                                                
      wody burzowej                                                               CPV  45 232130-2

5.   Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

      KNNR 4 tabl. 1411-0300 + Cena rynkowa    Nr STWiOR: 03.01.01.           
                                                                 3,60 m3 
6.   Przepusty pod zjazdami z rur betonowych typu WIPRO łączonych na                                   

      uszczelkę gumową, fi 800 mm,

      KNR 2-33 tabl.0601-0200 + Cena rynkowa    Nr STWiOR: 03.01.01.     
                                                               12,00 m 
7.   Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm

      (obsypka i zasypka rur WIPRO)     
      KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa    Nr STWiOR: 03.01.01.                                                                                                       
                                                                 8,53 m3 

8.   Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

      KNNR 4 tabl. 1411-0300 + Cena rynkowa    Nr STWiOR: 03.01.01.           
                                                                 3,60 m3 
9.   Podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółka) rozścielanych ręcznie,                                  

warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – na poszerzeniach                                          do 2,5 m

      KNR 2-31 tabl. 0202-0200/9901 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 04.02.01.     
                                                               18,00 m2 

10. Podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółka) rozścielanych ręcznie,                                    

      warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po                                      

      zagęszczeniu – na poszerzeniach do 2,5 m (krotność 47)

      KNR 2-31 tabl. 0114-0200/9901 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 04.02.01.     
                                          18,0 x 47 = 846,00 m2 

11. Podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń), warstwa górna, grubość                                      

      warstwy po zagęszczeniu 8 cm – na poszerzeniach do 2,5 m

      KNNR 6 tabl. 0113-0400/9901 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 04.04.02.     
                                                               18,00 m2 

12. Podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń), warstwa górna, dodatek                                      

      za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (krotność 12)

      KNR 2-31 tabl. 0114-0800/9901 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 04.04.02.     
                                          18,0 x 12 = 216,00 m2 

13. Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości do 3 m,

      ścianki czołowe przepustu

      KNNR 4 tabl. 1407-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 03.01.01.     
                                                               16,81 m2 

14. Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty fi 10-14 mm,

      ścianki czołowe przepustu

      KNNR 4 tabl. 1401-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 03.01.01.     
                                                                 0,16 Mg 

15. Montaż zbrojenia, konstrukcje proste, pręty fi 10-14 mm, ścianki czołowe                             

      przepustu

      KNNR 4 tabl. 1404-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 03.01.01.     
                                                                 0,16 Mg 

16. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport

      japonkami, ścianki czołowe przepustu

      KNNR 4 tabl. 1408-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 03.01.01.     
                                                                 1,92 m3 

17. Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych,

      z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa

      KNNR 4 tabl. 1513-0300 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 03.01.01.     
                                                                 6,71 m2 

18. Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych,

      z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna warstwa

      KNNR 4 tabl. 1513-0400 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 03.01.01.     
                                                                 6,71 m2 

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                              Razem odwodnienie                                

                                                              Razem przepust fi 800               I                    

II   Nawierzchnia

      Roboty rozbiórkowe
      Roboty rozbiórkowe                                                CPV  45 111300-1
20. Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm
      KNR SEK 06 - 01 tabl. 0106-04 + Cena rynkowa Nr STWiOR: 01.02.04.
                                                   3,5 + 3,5 = 7,00 m 
21. Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie
      KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 01.02.04.
                                                  7,0 x 1,0 = 7,00 m2 

      Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  45 111220-6
22. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na
      odległość 1 km
KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa Nr STWiOR: 01.02.04.
                           7,0 x 1,0 x 0,06 + 1,40  = 1,82 m3 
                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty rozbiórkowe                       
      Podbudowa

      Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233330-1

23. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                          
      mechanicznie w gruncie kategorii II – VI 
KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 04.01.01.
      (910,0 – 210,0) = 700,0 x 3,9 = 2730,00 m2                                                                                        

                                                           2730,00 m2 
24. Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie

      mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 

KNNR 6 tabl. 0107-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 04.08.04.

km 0+000,00 do 0+910,00      700,0 m  12 cm       
                                 2730,00 x 0,12 = 327,60 m3 
25. Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie

      mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 

KNNR 6 tabl. 0107-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 04.08.04.

km 0+210,00 do 0+330,00   120,0 m  15 cm

         120,0 x 3,9 = 468,00 m2 x 0,15 = 70,20 m3 
                                                             -------------------------------------------------------------------

                                                             Razem podbudowa                                    

      Nawierzchnia

      Roboty w zakresie nawierzchni ulic                           CPV  45 233252-0

26. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -                                   

      warstwa wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm z                                

      transportem masy samochodem samowyładowczym 5-10 t na                                 

      odległość 5 km 

KNNR 6 tabl. 0308-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 05.03.05.b

                                    700,0 x 3,5 = 2450,00 m2                                                                                     27. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0308-0700 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 05.03.05.b

2450,0 x 0,125 = 306,25 Mg x 25 = 7656,25 Mg                                                           

                                                    7656,25 Mg 

28. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 

KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 04.03.01.

                                                          2450,00 m2 
29. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -                                   

      warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z                                

      transportem masy samochodem samowyładowczym 5-10 t na                                 

      odległość 5 km 

KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 05.03.05.a      

                                                          2450,00 m2 
30. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 05.03.05.a      

2450,0 x 0,100 = 245,00 Mg x 25 = 6125,00 Mg                                                           

                                                    6125,00 Mg 

31. Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównanie z

      zagęszczeniem materiałem kamiennym lub frezem asfaltowym

KNNR 6 tabl. 0107-0200 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 04.08.04. i 06.03.01.

700,0 x 2 x 0,5 x 0,22 + 120,0 x 2 x 0,5 x 0,15 = 172,00 m3
                                                             172,00 m3 
                                                              ------------------------------------------------------------------

                                                              Razem nawierzchnia                               

                                                              Razem nawierzchnia            II             

III Roboty wykończeniowe

      Roboty ziemne

      Roboty w zakresie kopania rowów                             CPV  45 112100-6 
32. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności                                          

      łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na                                    

      odległość do 1 km, grunt kategorii III – pogłębienie i profilowanie rowów 

      KNNR 1 tabl. 0202-0600 + Cena rynkowa    Nr STWiOR: 06.04.01.     

                       700,0 x 0,5 x 0,4 x 2 = 280,00 m3 

33. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości

      transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t, po                                 

      drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (dalsze 4 km)

      KNR 2-01 tabl. 0214-0400 + Cena rynkowa    Nr STWiOR: 06.04.01.     

                                       280,0 x 8 = 2240,00 m3 

34. Plantowanie skarp, dna rowów przy robotach wodno-inżynieryjnych,

      grunt kategorii  III
KNR 2-01 tabl. 0507-0200 + Cena rynkowa    Nr STWiOR: 09.01.01.
(0,3 + 0,8 x 2) x 700,0 x 2 x 50% = 1330,00 m2                                                                                          

                                                    1330,00 m2 

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                               Razem roboty ziemne                              

                                                               Razem roboty wykończeniowe   III        

IV   Oznakowanie pionowe i tymczasowa organizacja ruchu na czas                                                                       
       remontu drogi                                                             
       Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8
       Oznakowanie pionowe
35.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

 KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 07.02.01.
                                                              4,00 szt.  
36.  Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

       informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 
 KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 07.02.01.
                                                                    6,00 szt. 
       Oznakowanie tymczasowe na czas przebudowy drogi
37.  Koszt opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas
       remontu drogi + koszt znaków
       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   
                                                                   1,00 kpl. 
                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem oznakowanie tymczasowe  IV     

V    Oznakowanie pionowe – docelowa organizacja ruchu po wykonaniu                                                                       
       Nawierzchni asfaltowej                                                             
       Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8
       Oznakowanie pionowe
38.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

 KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 07.02.01. 
                                                              4,00 szt.  
39.  Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

       informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 
 KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   Nr STWiOR: 07.02.01.

 B33 2 szt. B34 2 szt.
                                                                    4,00 szt. 
                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem oznakowanie docelowe       V   

                                                R A Z E M                                              
                                          V A T                              23 %                  
                                    O G Ó Ł E M                                              

