PRZEDMIAR  ROBÓT

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ, ULICY OGRODOWEJ                                                        W  MIEJSCOWOŚCI  ZAMARSKI

        Roboty przygotowawcze i pomiarowe

        Przygotowanie terenu pod budowę                   CPV  451 00000-8

1.     Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

        wraz z zabezpieczeniem robót

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST - 1

                                                          1,00 kpl 

2.     Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

        w terenie pagórkowatym lub górskim – wytyczenie sytuacyjne i                       

        wysokościowe

        KNNR 1 tabl. 0111-0200+ Cena rynkowa   ST - 1

                                                              108,00 m 

                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty przygotowawcze              

        Roboty rozbiórkowe

        Roboty rozbiórkowe                                 CPV  451 11300-1

3.     Cięcie piłą tarczową nawierzchni bitumicznych na głębokość 7 cm        

        SEK 06-01 tabl. 0103-0500 + Cena rynkowa
 ST – 2

        wzdłuż projektowanego krawężnika                   54,20 m

        wzdłuż istniejącego krawężnika    22,0 + 27,0 = 49,00 m

        pod przykanaliki                                       4,2 x 2 = 8,40 m

        pod wpusty deszczowe                          3,2 x 4 = 12,80 m

                                                     -------------------------------------------

                                                     Razem                        124,40 m

                                                                124,40 m 
4.     Rozebrania nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce                                              

        cementowo-piaskowej – kostka do ponownej zabudowy (przy studni                                

        rewizyjnej Sw w chodniku)        

        KNNR 6 tabl. 0803-0700 + Cena rynkowa   ST - 2 

                                                1,5 x 1,5 = 2,25 m2
5.     Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce

        cementowo-piaskowej

        KNNR 6 tabl. 0806-0200 + Cena rynkowa   ST - 2

                        5,0 + 4,0 + 22,0 + 27,0 = 58,00 m 
6.     Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

        KNR 2-31 tabl. 0812-0300 + Cena rynkowa   ST - 2

                                            58,0 x 0,06 = 3,48 m3 
7.     Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych (trylinki)

        grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

        KNNR 6 tabl. 0805-0200 + Cena rynkowa   ST - 2

        zjazd Nr 15   4,0 x 1,5 = 6,00 m2         
                                                                   6,00 m2 
8.     Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

        mechanicznie grubości 4 cm

        KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST - 2 

        W1, W2 i W3        1,3 x 1,3 x 3 = 5,07 m2
        W4 do S4                    4,2 x 1,5 = 6,30 m2
        wzdłuż krawężnika (22,0 + 27,0 + 54,2) x 0,25 = 25,80 m2
                             5,07 + 6,30 + 25,80= 37,17 m2 
9.     Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

        mechanicznie – dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (krotność 3)

        KNR 2-31 tabl. 0803-0400 + Cena rynkowa   ST - 2 

                                           37,17 x 3 = 111,51 m2       
10.   Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego mechanicznie –                              

        grubości 15 cm


KNNR 6 tabl. 0802-0200 + Cena rynkowa   ST – 2

         W1, W2 i W3        1,3 x 1,3 x 3 = 5,07 m2
         W4 do S4                    4,2 x 1,1 = 4,62 m2
         włączenie do Sw       1,5 x 1,5 = 2,25 m2
         wzdłuż krawężnika  (22,0 + 27,0 + 54,2) x 0,15 = 15,48 m2                    

                 5,07 + 4,62 + 2,25 + 15,48 = 27,42 m2 
11.   Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego – dopłata za każdy                                

        dalszy 1 cm grubości (krotność 5) 

        KNR 2-31 tabl. 0804-0400 + Cena rynkowa   ST - 2 

                                           27,42 x 5 = 137,10 m2 
12.   Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych średnicy

        500 mm

        KNR 4-05I tabl. 0411-0200 + Cena rynkowa   ST - 2 

                                                                  1,00 kpl 
13.   Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce

        cementowo-piaskowej (do ponownego zabudowania)

        KNNR 6 tabl. 0806-0800 + Cena rynkowa   ST - 2

                                                                   4,00 m 
        Roboty w zakresie usuwania gruzu                       CPV  45 111220-6
14.   Załadowanie gruzu koparko-ładowarką jednonaczyniową kołową o                                      

        pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze przy

        obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody

        KNR 4-04 tabl. 1103-02 + Cena rynkowa   ST - 2

  poz. 8,9                                37,17 x 0,07 =  2,60 m3 

  poz. 5                             58,0 x 0,3 x 0,15 = 2,61 m3
  poz. 6                                                             3,48 m3 

  poz. 7                                         6,0 x 0,15 = 0,90 m3
  poz. 10,11                              27,42 x 0,20 = 5,48 m3 

  poz. 12           2 x 3,14 x 0,25 x 0,08 x 1,5 = 0,19 m3
                   ------------------------------------------------------

                                          Razem                  15,26 m3
                                                               15,26 m3 
15.   Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z transportem samochodem 

        samowyładowczym do 5 t na odległość 1 km                                     

        KNR 4-04 tabl. 1103-04 + Cena rynkowa   ST - 2

                                                               15,26 m3 
16.   Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z transportem samochodem 

        samowyładowczym do 5 t – nakłady za każdy dalszy 1 km ponad                                       

        1 km (krotność 4)                                     

        KNR 4-04 tabl. 1103-05 + Cena rynkowa   ST - 2

                                           15,26 x 4 = 61,04 m3 
17.  Opłata składowiskowa - gruz

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa

                         (15,26 – 2,60) x 2,30 = 29,12 Mg  

18.  Opłata składowiskowa - asfalt

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa

                                           2,60 x 2,40 = 6,24 Mg   

                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty rozbiórkowe                 

        KANALIZACJA  DESZCZOWA  od studni Sw do S4        70,75 m

        Wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową

        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty                                            

        ziemne                                                                          CPV  451 11200-0

        Roboty ziemne

19.   Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm

        (pozostawić na odkładzie do ponownego humusowania terenu

        71,00 x 1,50 x 0,10 = 10,65 m3)

        KNNR 6 tabl. 0113-0100 + Cena rynkowa   ST - 3 

                                          71,0 x 1,5 = 106,50 m2 
20.   Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierna o pojemności                                           

        łyżki 0,40 m3 z transportem samochodami samowyładowczymi do

        5-10 t na odległość 1 km z ziemi uprzednio zmagazynowanej w                              

        hałdach, grunt kat. III

        KNNR 1 tabl. 0206-0300 + Cena rynkowa   ST - 3      
                           71,00 x 1,50 x 0,10 = 10,65 m3 
21.   Nakłady uzupełniające za każde dalszy 1,0 km transportu ponad                                 

        1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t, po drogach                                     

        utwardzonych, grunt kat. III-IV (krotność 2)

        KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST - 3

                                             10,65 x 2 = 21,30 m3 
        Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej 

22.   Nadzór branżowy - wodociągi

        KALK. WŁASNA

                                                               1,00 szt. 

23.   Nadzór branżowy - energetyka

        KALK. WŁASNA

                                                               1,00 szt.                                                      

        Odwodnienie korpusu drogowego

24.   Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki                                                 

        0,40 m3 z transportem samochodem wywrotką do 5-10 t na odległość                                                         

        do 1 km grunt kat. I-III (90%) – wykop pod kanalizację 

        KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa    ST - 3

        Studnie rewizyjne  Sw do S4      41,33 m3
        Studnie ściekowe   W1 – W4      12,84 m3                                                                              

        Kanał średnicy 315 mm             149,44 m3
        Przykanaliki                                  12,84 m3
                                ----------------------------------------

                                Razem                  216,34 m3
        216,34 – 10,65 = 205,69 m3
                                205,69 x 0,90 = 185,12 m3 
25.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

        kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t przy

        przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 4 km)

        KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST - 3

                                     185,12 x 4 = 740,48 m3 

26.   Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku

        samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km,

        grunt kat. IV  ( 10%)

        KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST - 3

                                  205,69 x 0,10 = 20,57 m3 
27.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

        kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t przy

        przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 4 km)

        KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST - 3

                                          20,57 x 4 = 82,28 m3 

28.   Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych, szer. do

        1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w                               

        gruntach suchych wraz z rozbiórką – grunt kat. III-IV

        KNNR 1 tabl. 0313-0400 + Cena rynkowa   ST – 3

        149,44 : 1,10 x 2 + 41,33 : 2,20 x 2 = 271,71 + 37,57 = 309,28 m2 

                                                            309,28 m2 

29.  Opłata składowiskowa

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa

                                205,69 -  87,07 = 118,62 m3  

30.   Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierna o pojemności                                           

        łyżki 0,40 m3 z transportem samochodami samowyładowczymi do

        5-10 t na odległość 1 km z ziemi uprzednio zmagazynowanej w                                  

        hałdach,  grunt kat. III (dowóz ziemi do zasypki wykopów)

        KNNR 1 tabl. 0206-0300 + Cena rynkowa   ST - 3 

        kanał średnicy 300 mm

        66,75 – 20,00 = 46,75 x 1,1 x 1,24 = 63,77 m3
        przykanaliki średnicy 200 mm     

        8,90 – 4,70 = 4,70 x 1,1 x 0,10 = 0,52 m3
        studnie rewizyjne  41,33 – 9,83 = 31,50 m3
        31,50 – 8,72 = 22,78 m3
        Razem   63,77 + 0,52 + 22,78 = 87,07 m3     
                                                               87,07 m3  

31.   Nakłady uzupełniające za każde dalsze 1,0 km transportu ponad                                            

        1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t, po drogach                              

        utwardzonych, grunt kat. III-IV (krotność 2)

        KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST - 3

                                           87,07 x 2 = 174,14 m3 
32.   Ręczne formowanie nasypów (zasypanie wykopów) z ziemi

        dowożonej samochodami samowyładowczymi, grunt III-IV

        KNNR 1 tabl. 0311-0200 + Cena rynkowa  ST – 3 

                                                               87,07 m3 
33.   Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty

        III-IV                                         
        KNNR 1 tabl. 0408-0200 + Cena rynkowa  ST – 3 

                                                               87,07 m3  

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty ziemne                          

        Odwodnienie korpusu drogi                                                                                         

        Roboty odwadniające                                                     CPV 452 32452-5

        Kanalizacja deszczowa

34.   Warstwa zagęszczonej pospółki frakcji 0-31,5 grubości 10 cm

        KNNR 4 tabl. 1411-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

        Studnie rewizyjne     2,2 x 2,2 x 0,1 x 4 = 1,94 m3
        Studnie ściekowe  1,45 x 1,45 x 0,1 x 4 = 0,84 m3
                                        1,94 + 0,84 = 2,78 m3 

35.   Warstwa zagęszczonego piasku grubości 10 cm

        KNNR 4 tabl. 1411-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

        Kanał  315 mm  6,9 + 7,8 + 26,15 +25,9 = 66,75 x 1,0 x 0,1 = 6,68 m3
        Przykanaliki  200 mm       8,9 x 0,9 x 0,1 = 0,80 m3
                                        6,68 + 0,80 = 7,48 m3 

36.   Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm bez

  pierścienia odciążającego z włazem żeliwnym typu lekkiego,                           

  głębokość studni 3,0 m (wg projektu)

        KNNR 4 tabl. 1413-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                                4,00 szt. 

37.   Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm 

  dodatek za każde 0,5 m głębokości studni (do zminusowania)

        KNNR 4 tabl. 1413-0200 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                    4 x 2= 8,00 szt. 

38.   Ściekowe wpusty uliczne z osadnikiem bez syfonu osadzonych na                                         

        studni betonowej o średnicy 500 mm 

        KNNR 4 tabl. 1424-0200 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                               4,00 szt. 

39.   Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej                                    

        315 mm. Rury lite o wydłużonym kielichu SN8, SDR34        

        KNNR 4 tabl. 1308-0500 + Cena rynkowa  ST - 3

                                     66,75 + 4,00 = 70,75 m 

40.   Przykanaliki z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej

        200 mm . Rury lite o wydłużonym kielichu SN8, SDR34      

        KNR 2-18 tabl. 0911-0200 + Cena rynkowa  ST - 3

                          0,8 + 4,2 + 2,4 + 1,5 = 8,90 m 

41.   Obsypka i zasypka rur PCV materiałem sypkim (piasek, pospółka)                                                      

        warstwowo – grubość warstw 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym

        KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa  ST – 3

        Kanał z rur PCV średnicy 300 mm – 30 cm nad rurę

        na ciągu kanalizacji w poboczu drogi

        66,75 x 1,1 x 0,60 – 66,75 x 3,14 x 0,15752 = 38,86 m3
        na zjazdach do posesji  5,0 + 10,5 + 9,0 = 24,50 m

        (24,5 – 4,5) x 1,1 x 0,92 = 20,24 m3
        4,5 x 1,5 x 0,2 = 1,35 m3
        Przykanaliki z rur PCV średnicy 200 mm – 30 cm nad rurę

        8,9 x 1,1 x 0,5 – 8,9 x 3,14 x 0,12 = 1,37 m3
        4,2 x 1,1 x 0,38 = 1,76 m3
        (8,9 – 4,2) x 1,1 x (0,7 – 0,1) = 3,10 m3

        Studnie rewizyjne   41,33 – 9,83 = 31,50 m3
        2,2 x 2,2 x 0,6 x 4 – 3,14 x 0,62 x 0,62 x 0,6 x 4 = 8,72 m3
        Studnie ściekowe    12,84 – 1,92 = 10,92 m3
        1,3 x 1,3 x 0,88 x 4 – 3,14 x 0,30 x 0,30 x 0,88 x 4 = 2,81 m3
        Razem                                                                                                                                          

        38,86 + 20,24 + 1,35 + 1,37 + 1,76 + 3,10 + 8,72 + 4,96 = 80,36 m3 
                                                             80,36 m3 
42.   Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa

        sztucznego w kolorze brązowym, szerokość taśmy 10 cm

        KNR 2-19 tabl. 0219-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

                                     66,75 + 8,90 = 75,65 m 

43.   Inspekcja kamerą ułożonej sieci kanalizacyjnej

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa ST - 3

                                     66,75 + 8,90 = 75,65 m         
44.  Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości

       ściany do 20 cm, średnica nominalna otworu 210 mm (przykanaliki)

       KNNR 4 tabl. 1427-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

                                      2,0 x 4 + 1,0 = 9,00 szt. 

45.  Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości

       ściany do 20 cm, średnica nominalna otworu 340 mm (kanał)

       KNNR 4 tabl. 1427-0400 + Cena rynkowa  ST - 3

                            1,0 + 2,0 x 3 + 1,0 =  8,00 szt. 

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty kanalizacyjne              

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

       KRAWĘŻNIKI  BETONOWE        132,7 m

46.  Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

 KNR 2-31 tabl. 0401-0400 + Cena rynkowa   ST – 8 

                             83,70 + 49,00 = 132,70 m 

47.  Ława betonowa z oporem (beton C12/15 pod krawężniki

       KNR 2-31 tabl. 0402-0400 + Cena rynkowa   ST - 8

       Krawężnik wystający 15x30 cm                                                                                                                    

       22,0 + 27,0 + 5,0 + 54,2 = 108,20 – 24,50 = 83,70 m

       83,7 m x (0,35 x 0,10 + 0,15 x 0,15) = 4,813 m3
       Krawężnik najazdowy   od drogi   5,0 + 9,0 + 10,5 = 24,50 m

       Krawężnik najazdowy od posesji   5,0 + 9,0 + 10,5 = 24,50 m

       49,0 m x (0,40 x 0,15 + 0,15 x 0,15 + 0,05 x 0,05) = 4,165 m3        

                                     4,813 + 4,165 = 8,978 m3 

48.  Krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30 cm na                               

       podsypce piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST - 8   

                                                         83,70 m 

49.  Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm na                               

       podsypce piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST - 8   

                  (5,0 + 9,0 + 10,5) x 2 = 49,00 m 

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem krawężniki                               

       ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODBUDOWY

50.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                 

       przy użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii I – IV

 KNNR 6  tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST - 5 

 wjazdy do posesji  5,0 + 9,0 + 10,5 = 24,5 x 1,5 = 36,75 m2 

 chodnik                                                    1,5 x 1,5 = 2,25 m2                                                                                                                                   

                                 36,75 + 2,25 = 39,00 m2  

51.  Podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa dolna o frakcji    

       31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po                           

       zagęszczeniu (zjazdy, chodnik i uzupełnienia)



       KNNR 6 tabl. 0113-0100+ Cena rynkowa   ST - 5 

       poz. 10   27,42 m2    poz. 49   36,75 m2                                                        

                                      27,42 + 36,75 = 64,17 m2 
52.  Podbudowa z klińca kamiennego, warstwa górna o frakcji    

       6,3-20 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm po                           

       zagęszczeniu 


       KNNR 6 tabl. 0113-0400+ Cena rynkowa   ST - 5


                                                     64,17 m2  

53.  Podbudowa z klińca kamiennego, warstwa górna o frakcji    

       6,3-20 mm - dodatek za dalszy 1 cm grubości (wjazdy)                           

       (do zminusowania, krotność 3)

       KNR 2-31 tabl. 0114-0800+ Cena rynkowa   ST - 5                                                          

                                           64,17 x 3 = 192,51 m2 
54.  Oczyszczenie i skropienie podbudowy z  tłucznia emulsją asfaltową,

       zużycie emulsji 0,8 kg/m2
       KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST - 6

                                                                64,17 m2 
55.  Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej 

       AC 22P 50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca

       ręcznie) z transportem samochodem samowyładowczym 5 t na

       odległość 5 km

       KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST - 6

                                                                64,17 m2 
56.  Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej 

       AC 22P 50/70 – dodatek za dalszy 1 cm grubości (warstwa wiążąca

       ręcznie) z transportem samochodem samowyładowczym 5 t na

       odległość 5 km (krotność 3)

       KNR 2-31 tabl. 0503-0200 + Cena rynkowa   ST - 6

                                            64,17 x 3 = 192,51 m2 
57.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               
       ponad  5 km (dalsze 25 km)
 KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST - 6

 64,17 x 0,175 = 11,23 Mg x 25 = 280,75 Mg                                                                                         
                                                         280,75 Mg 

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                               Razem odtworzenie podbudowy        

       ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI I WJAZDÓW

       Roboty w zakresie różnych nawierzchni                CPV  452 33200-1

58.  Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej                                 

       grubości 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik                                                             

       (kostka z rozbiórki)

 KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST - 4

                                                 1,5 x 1,5 = 2,25 m2 
59.  Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, zużycie

       emulsji 0,5 kg/m2
       KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST - 7 

                                     37,17 + 36,75 = 73,92 m2 
60.  Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 50/70 -

 warstwa ścieralna grubości 4 cm po zagęszczeniu z transportem

samochodem samowyładowczym do 5 t na odległość 5 km - ręcznie

       KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa  ST - 7

                                                                73,92 m2 
61.  Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 50/70 -

 warstwa ścieralna – dodatek za dalszy 1 cm grubości z transportem

 samochodem samowyładowczym do 5 t na odległość 5 km

(krotność 1)

       KNR 2-31 tabl. 0503-0200 + Cena rynkowa  ST - 7

                                                                73,92 m2 
62.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               
       ponad  5 km (dalsze 25 km)
 KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST - 7

 73,92 x 0,125 = 9,24 Mg x 25 = 231,00 Mg                                                                                         
                                                         231,00 Mg 



 --------------------------------------------------------------------

                                                       Razem odtworzenie nawierzchni            

 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
       Roboty w zakresie kształtowania terenu               CPV  451 12700-2  
63.  Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego w gruncie kat. IV – 

       wyprofilowanie terenu 

 KNNR 1 tabl. 0501-0200 + Cena rynkowa   ST - 9

                                71,0 x 1,5 = 106,50 m2 
64.  Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej przy średniej grubości 5 cm                                           

       wraz z obsianiem trawą (humus z odzysku)

       KNNR 1 tabl. 0507-0100 + Cena rynkowa  ST - 9

                                                     106,50 m2 
65.  Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej – dopłata za dalszy 1 cm                                           

       grubości humusu (humus z odzysku) – krotność 5

       KNNR 1 tabl. 0507-0100 + Cena rynkowa  ST - 9

                               106,50 x 5 = 532,50 m2 

 --------------------------------------------------------------------

                                                            Razem roboty wykończeniowe              

       ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT                                      

       (wg projektu)

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

       Instalowanie znaków drogowych                           CPV  452 33290-8 

66.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

 KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                         15,00 szt.  

67.  Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

       informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 „80” II generacja

 KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                               11,00 szt. 
68.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – znaki typy U (wg projektu)

 KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

       U-21                                                  2,00 szt.  

69.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – znaki typy U (wg projektu)

 KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

       U-20a                                                                                  

                                                                 2,00 szt. 
                                                             -------------------------------------------------------------------

                                                             Razem oznakowanie na czas robót         

       INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

       Usługi sporządzania map                                        CPV 713 54000-4

70.  Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej –                                         

       pomiary powykonawcze z naniesieniem na zasoby mapowe

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST – 1

        22,0 + 27,0 + 5,0 + 54,2 = 108,20 m

                                                                0,108 km 

71.  Odtworzenie punktów granicznych

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST – 1 

                                                                5,00 szt.                                                          

                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem inwentaryzacja                          

                                                          R A Z E M                                                

                                                          V A T                              23 %               

                                                          O G Ó Ł E M                                      

