PRZEDMIAR  ROBÓT

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  ULICY KWIATOWEJ, OSIEDLOWEJ I KRÓTKIEJ  Z  ODWODNIENIEM  W  HAŻLACHU -  ETAP  1

ul. Kwiatowa

        Roboty przygotowawcze

        Przygotowanie terenu pod budowę                   CPV  451 00000-8

1.     Organizacja placu budowy

        (organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja

        stanu istniejącego, zabezpieczenie punktów granicznych)

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   D.01.01.01

                                                                1,00 kpl. 

2.     Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa 

        drogi w terenie równinnym – (ul. Kwiatowa 0,259 km)

        KNR 2-01 tabl. 0119-03 + Cena rynkowa   D.01.01.01

                                                                0,26 km 

3.     Pomiary geodezyjne – pomiary powykonawcze z naniesieniem na

        zasoby mapowe

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   D.01.01.01

                                                                1,00 kpl. 

4.     Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   D.01.01.01

                                                                1,00 kpl. 

                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty przygotowawcze        

        Roboty rozbiórkowe

        Roboty rozbiórkowe                                 CPV  451 11300-1

5.     Roboty remontowe – cięcie piłą tarczową nawierzchni bitumicznych

        na głębokość 6-10 cm

        KNR AT-03 tabl. 0101-02 + Cena rynkowa
 D.01.02.04

                            11,00 + 6,50 + 3,00 = 20,50 m 
6.     Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na                                                     

  głębokość do 3 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na plac                                        

  składowy na odległość do 1 km        

        KNR AT-03 tabl. 0102-01 + Cena rynkowa
   D.01.02.04 
 

        258,94 x 3,0 + (25,25 + 7,28) x 0,5 x 6,31 = 879,45 m2
                                                               879,45 m2 
7.     Wywiezienie gruzu spryzmowanego (frezu) samochodami 

        samowyładowczymi – za każdy następny 1 km (docelowo 2 km)                                     

        KNR 4-01 tabl. 0108-12 + Cena rynkowa             D.01.02.04 

                                      879,45 x 0,03 = 26,38 m3 
8.     Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-                            

        bitumicznych o grubości 3 cm

        KNR 2-31 tabl. 0803-03 + Cena rynkowa    
 D.01.02.04 

                                            6,0 x 3,83 = 22,98 m2 
9.     Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

        samowyładowczymi na odległość do 1 km                                     

        KNR 4-01 tabl. 0108-11 + Cena rynkowa             D.01.02.04

                                        22,98 x 0,03 = 0,69 m3 
10.   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

        samowyładowczymi – za każdy następny 1 km (docelowo 2 km)                                     

        KNR 4-01 tabl. 0108-12 + Cena rynkowa             D.01.02.04

                                                                 0,69 m3         
                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty rozbiórkowe                 

        Nawierzchnie

        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty                                            

        ziemne                                                                          CPV  451 11200-0

        Roboty ziemne

11.   Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności                                 

        łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami                               

        samowyładowczymi na odległość 1 km  

        KNR 2-01 tabl. 0206-04 + Cena rynkowa   D.02.01.01

        258,94 x 3,00 x 0,29 + (25,25 + 7,28) x 0,5 x 6,31 x 0,29 +                                                   

        246,00 x 0,30 x 0,29 + 262,70 x 0,30 x 0,29 = 299,30 m3


                                                               299,30 m3 
12.   Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy

        następny 1 km (docelowo 2 km)

        KNR 4-01 tabl. 0108-08 + Cena rynkowa   D.02.01.01

                                                               299,30 m3 
                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty ziemne                      

        Podbudowa

        Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

13.   Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy                       

        konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V – VI

  KNR 2-31  tabl. 0103-05 + Cena rynkowa   D.04.01.01

  258,94 x 3,00 + (25,25 + 7,28) x 0,5 x 6,31 + 246,00 x 0,30 +

        262,70 x 0,30 = 1032,06 m2 

                                                             1032,06 m2 
14.   Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości

        po zagęszczeniu 15 cm                            

        KNR 2-31 tabl. 0114-05+ Cena rynkowa   D.04.04.02

        258,94 x 3,00 + (25,25 + 7,28) x 0,5 x 6,31 = 879,45 m2
                                                               879,45 m2 
15.   Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna – za każdy

        dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (krotność 5)                            

        KNR 2-31 tabl. 0114-06+ Cena rynkowa   D.04.04.02

        258,94 x 3,00 + (25,25 + 7,28) x 0,5 x 6,31 = 879,45 m2
                                                               879,45 m2 
16.  Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z                               

       wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0403-03 + Cena rynkowa   D.08.01.01   

                           246,00 + 81,74 = 327,74 m 

17.  Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce

       cementowo-piaskowej

 KNR 2-31 tabl. 0606-03 + Cena rynkowa   D.08.05.01   

                                                       177,20 m 

18.  Ława pod ścieki betonowe z oporem

 KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   D.08.05.01   

                               177,20 x 0,045 = 7,97 m3 

                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem podbudowa                               

 Nawierzchnia

19.  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

 KNR 2-31 tabl. 1004-07 + Cena rynkowa   D.04.03.01   




                                                   879,45 m2 
20.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa -

 warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W – grubości po zagęszczeniu 

 4 cm

       KNR 2-31 tabl. 0310-01 + Cena rynkowa  D.04.08.01

                                                              879,45 m2 
21.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa -

 warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W – każdy dalszy 1 cm grubości                                   

 po zagęszczeniu (docelowo 5 cm)

       KNR 2-31 tabl. 0310-02 + Cena rynkowa  D.04.08.01

                                                              879,45 m2 
22.  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej

       (bitumicznej)


 KNR 2-31 tabl. 1004-06 + Cena rynkowa   D.04.03.01   



                                                   879,45 m2 
23.  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

 KNR 2-31 tabl. 1004-07 + Cena rynkowa   D.04.03.01   




                                                   879,45 m2 
24.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa -

 warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S – grubości po zagęszczeniu 

 3 cm

       KNR 2-31 tabl. 0310-05 + Cena rynkowa  D.05.03.05

                                                              879,45 m2 
25.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa -

 warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S – każdy dalszy 1 cm grubości                                   

 po zagęszczeniu (docelowo 4 cm)

       KNR 2-31 tabl. 0310-06 + Cena rynkowa  D.05.03.05

                                                              879,45 m2 
                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem nawierzchnia                          

       Zjazdy

       Roboty ziemne

26.  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i                                  

       chodników w gruncie kategorii V-VI głębokości 20 cm

       (docelowo 30 cm)

       KNR 2-31 tabl. 0101-03 + Cena rynkowa  D.04.01.01

                                                                67,69 m2 
27.  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i                                  

       chodników w gruncie kategorii V-VI – za każde dalsze 5 cm

       głębokości (krotność 2)

       KNR 2-31 tabl. 0101-03 + Cena rynkowa  D.04.01.01

                                                                67,69 m2 
28.   Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi o                                            

        pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem samochodami samowyład.

        5-10 t na odległość 1 km z ziemi uprzednio zmagazynowanej w                              

        hałdach, grunt kat. III (do zasypki wykopów w terenach zielonych)

        KNR 2-01 tabl. 0206-0100 + Cena rynkowa   D.02.01.01                                                                                            

                                       67,69 x 0,30 = 20,31 m3  

29.   Dowiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy

        następny 1 km (docelowo 2 km) – do zasypki wykopów

        KNR 4-01 tabl. 0108-08 + Cena rynkowa   D.02.01.01

                                                  20,31 m3  
                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty ziemne                              

        Podbudowa

30.   Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy                       

        konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V – VI

  KNR 2-31  tabl. 0103-05 + Cena rynkowa   D.04.01.01  
                                                                67,69 m2 
31.   Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości

        po zagęszczeniu 15 cm                            

        KNR 2-31 tabl. 0114-05+ Cena rynkowa   D.04.04.02

                                                                 67,69 m2 
32.   Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna – za każdy

        dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (krotność 5)                            

        KNR 2-31 tabl. 0114-06+ Cena rynkowa   D.04.04.02

                                                                 67,69 m2 
33.  Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z                               

       wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0403-03 + Cena rynkowa   D.08.01.01

 5,0 + 5,0 + 5,0 +5,2 + 5,0 + 5,25 = 30,45 m   

                                                          30,45 m 

34.  Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-


       piaskowej

 KNR 2-31 tabl. 0407-05 + Cena rynkowa   D.08.03.01

 (1,41 + 0,58) x 2 + (1,41 + 0,44 + 0,39 +1,41) + (1,41 + 0,16 + 0,12 +1,41) +

 (1,35 + 1,20) + (1,41 + 0,38) x 2 + (1,13 + 1,34) + 91,42 x 2 +1,50) = 23,67 m   

                                                          23,67 m

                                                    -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem podbudowa                                 

       Nawierzchnia

35.  Nawierzchnie kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na                                     

       podsypce cementowo-piaskowej  

 KNR 2-31 tabl. 0511-03 + Cena rynkowa   D.10.07.01

                                 67,69 – 22,98 = 44,71 m2 

36.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa -

 warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W – grubości po zagęszczeniu 

 4 cm

       KNR 2-31 tabl. 0310-01 + Cena rynkowa  D.04.08.01

                                           6,0 x 3,83 = 22,98 m2 
37.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa -

 warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W – każdy dalszy 1 cm grubości                                   

 po zagęszczeniu (docelowo 5 cm)

       KNR 2-31 tabl. 0310-02 + Cena rynkowa  D.04.08.01

                                                                22,98 m2 
38.  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej

       (bitumicznej)


 KNR 2-31 tabl. 1004-06 + Cena rynkowa   D.04.03.01   



                                                     22,98 m2 
39.  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

 KNR 2-31 tabl. 1004-07 + Cena rynkowa   D.O4.03.01   




                                                     22,98 m2 
40.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa -

 warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S – grubości po zagęszczeniu 

 3 cm (zjazdy – ręczne układanie masy)

       KNR 2-31 tabl. 0503-01 + Cena rynkowa  D.05.03.05

                                                                22,98 m2 
41.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa -

 warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S – każdy dalszy 1 cm grubości                                   

 po zagęszczeniu (docelowo 4 cm) - zjazdy

       KNR 2-31 tabl. 0503-02 + Cena rynkowa  D.05.03.05

                                                                22,98 m2 
                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem nawierzchnia                            

        KANALIZACJA  DESZCZOWA  od studni S1 do S10        232,9 m

        Wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową

        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty                                            

        ziemne                                                                          CPV  451 11200-0

        Roboty ziemne

42.   Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności                                 

        łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami                               

        samowyładowczymi na odległość 1 km – kanalizacja, przykanaliki,                             

        studnie, wpusty ściekowe (90% mechanicznie)  

        KNR 2-01 tabl. 0206-04 + Cena rynkowa   D.02.01.01        

                                    416,55 x 0,90 = 374,90 m3 
43.   Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy

        następny 1 km (docelowo 2 km)

        KNR 4-01 tabl. 0108-08 + Cena rynkowa   D.02.01.01

                                                               374,90 m3 
44.   Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku


        samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km,

        grunt kat. IV  ( 10% ręcznie)

        KNR 2-01 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    D.02.01.01

                                      416,55 x 0,10 = 41,65 m3 

45.   Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy

        następny 1 km (docelowo 2 km)

        KNR 4-01 tabl. 0108-08 + Cena rynkowa   D.02.01.01

                                                                 41,65 m3                                                              

46.   Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi o                                            

        pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem samochodami samowyład.

        5-10 t na odległość 1 km z ziemi uprzednio zmagazynowanej w                              

        hałdach, grunt kat. III (do zasypki wykopów w terenach zielonych)

        KNR 2-01 tabl. 0206-0100 + Cena rynkowa   D.02.01.01                                                                                            

                                                                24,37 m3  

47.   Dowiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy

        następny 1 km (docelowo 2 km) – do zasypki wykopów

        KNR 4-01 tabl. 0108-08 + Cena rynkowa   D.02.01.01

                                                  24,37 m3   
48.   Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych, szer. do

        1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w                               

        gruntach suchych wraz z rozbiórką – grunt kat. III-IV

        KNR 2-01 tabl. 0313-0400 + Cena rynkowa   D.02.01.01

        48,51 : 1,00 x 2 + 325,95 : 1,10 x 2 + 12,42 : 1,00 x 2 + 1,4 x 2 x 17,07 +

        0,8 x 2 x 1,35 x 5 = 773,10 m2
                                                            773,10 m2                             
                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty ziemne                          

        Odwodnienie korpusu drogi                                                                                         

        Roboty odwadniające                                                     CPV 452 32452-5

        Kanalizacja deszczowa

49.   Kanały rurowe, studnie i wpusty – podłoża z materiałów sypkich                         

        grubości 15 cm

        KNR 2-18 tabl. 0501-02 + Cena rynkowa  D.03.02.01

        Kanał  315 mm                 193,9 x 1,1 = 213,29 m2
        Kanał i przykanaliki  200 mm    (39,0 + 14,0) x 1,0 = 53,00 m2
        Studnie rewizyjne    3,14 x 0,7 x 0,7 x 10,0 = 15,40 m2
        Wpusty ściekowe     3,14 x 0,4 x 0,4 x 5,0 = 2,50 m2
        Razem   213,29 + 53,00 + 15,40 + 2,50 = 284,19 m2                                                                                

                                                           284,19 m2 

50.   Studnie ściekowe z gotowych elementów betonowych  o średnicy                                         

        500 mm z osadnikiem bez syfonu                                          

        KNR 2-18 tabl. 0625-02 + Cena rynkowa  D.03.02.01

                                                               5,00 szt.
51.   Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm 

  w gotowym wykopie o głębokości studni 3,0 m

        KNR 2-18 tabl. 0613-01 + Cena rynkowa  D.03.02.01

                                                              10,00 szt. 

52.   Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm 

  dodatek za każde 0,5 m głębokości studni (do zminusowania)

        KNR 2-18 tabl. 0613-02 + Cena rynkowa  D.03.02.01

                                                10 x 2 = 20,00 szt. 

53.   Kanały z rur PCV-U łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej                                    

        315 mm. Rury lite o sztywności obwodowej SN8 i grubości ścianki

        9,2 mm

        KNR-W- 2-18 tabl. 0408-05 + Cena rynkowa  D.03.02.01

        D 1.3 do D 1.10  5,0 + 25,6 + 49,0 + 49,0 +39,0 + 21,8 + 4,5 = 193,90 m

                                                           193,90 m 

54.   Kanały z rur PCV-U łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej

        200 mm . Rury lite o sztywności obwodowej SN8 i grubości ścianki

        5,9 mm .

        KNR 2-18 tabl. 0408-03 + Cena rynkowa  D.03.02.01

        D 1.1 do D 1.3  20,0 + 19,0 = 39,00 m

        Przykanaliki     6,0 + 2,0 x 4 = 14,00 m

                                       39,0 + 14,0 = 53,00 m 

55.   Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości

        do 1,5 m, grunt kat. III-IV – zasypanie ziemią kanału powyżej 30 cm

        ponad rurę (w terenach zielonych) - ręcznie

        KNR 2-01 tabl. 0320-02 + Cena rynkowa  D.02.01.01

                                                              24,37 m3 

56.   Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości

        do 1,5 m, grunt kat. III-IV – zasypanie wykopów piaskiem

        (wymiana gruntu pod drogą)

        KNR 2-01 tabl. 0320-02 + Cena rynkowa  D.02.01.01

                                                            258,67 m3 

57.   Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruntach

        spoistych III-IV – grubość zagęszczanej warstwy 25 cm

        KNR 2-01 tabl. 0320-02 + Cena rynkowa  D.02.01.01

                                                            258,67 m3 

58.   Czynności odbiorowe : próby szczelności kanału i studni, inspekcja                     

        kamerą kanału

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   D.03.02.01

                                                               1,00 kpl.         
                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty odwadniające               

       Przepusty i rowy

       Roboty ziemne

59.  Usunięcie krzewów twardych (wzdłuż rowu)

       KNR 5-03I tabl. 1401-04 + Cena rynkowa  D.01.02.01

                                        50,0 x 1,0 = 50,00 m2 

60.  Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne

       gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

       KNR 2-01 tabl. 0111-04 + Cena rynkowa  D.01.02.01

                                                             50,00 m2 

61.  Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności

       łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami

        samowyładowczymi na odległość do 1 km

        KNR 2-01 tabl. 0206-05 + Cena rynkowa  D.02.01.01

        (81,24 x 0,54 + 20,00 x 1,30) x 1,00 = 69,87 m3 

                                                             69,87 m3 

62.   Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy

        następny 1 km (docelowo 2 km)

        KNR 4-01 tabl. 0108-08 + Cena rynkowa   D.02.01.01


                                                              69,87 m3 
                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty ziemne                             

        Roboty rozbiórkowe
63.   Rozebranie przepustów rurowych – ścianki i ławy betonowe

        KNR 2-31 tabl. 0816-04 + Cena rynkowa  D.01.02.04

                    (0,25 x 1,20 x 1,30) x 2 = 0,78 m3 

64.   Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe średnicy do

        40 cm

        KNR 2-31 tabl. 0816-01 + Cena rynkowa   D.01.02.04

                                                              20,00 m 


65.   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

        samowyładowczymi na odległość do 1 km                                     

        KNR 4-01 tabl. 0108-11 + Cena rynkowa   D.01.02.04

                            0,78 + 0,126 x 20,0 = 3,30 m3 
66.   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

        samowyładowczymi – za każdy następny 1 km (docelowo 2 km)                                     

        KNR 4-01 tabl. 0108-12 + Cena rynkowa   D.01.02.04

                                                                 3,30 m3 
                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty rozbiórkowe                  

        Roboty odwadniające

        Przepusty
67.   Przepusty rurowe pod wjazdami – ława fundamentowa żwirowa        
        KNR 2-31 tabl. 0605-01 + Cena rynkowa   D.06.02.01

                                          20,0 x 0,18 = 3,60 m3 
68.   Ułożenie przepustów pod zjazdem z rur DN 315 mm z                                

        rur litych o sztywności obwodowej SN8 i grubości ścianki 9,2 mm

      na podsypce z piasku grubości 20 cm

        KNR 2-18 tabl. 0511-04 + Cena rynkowa   D.06.02.01

                                                              20,00 m 


69.   Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości

        do 1,5 m, grunt kat. I-II – zasypanie wykopów piaskiem

        (wymiana gruntu)

        KNR 2-01 tabl. 0320-01 + Cena rynkowa  D.06.02.01

        20,0 x (1,30 – 0,29) x 1,00 – (20,0 x 3,14 x 0,16 x 0,16 + 3,60) = 14,99 m3
                                                              14,99 m3 

70.   Umocnienie skarp wlotu i wylotu wokół rury przepustu kostką

        granitową łupaną 9/11 cm na zaprawie cementowej

        KNR 2-01 tabl. 0512-04 + Cena rynkowa  ST – 3        

                                           1,20 x 2,0 = 2,40 m2 

        Rowy

71.   Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach

        40x60x10 cm na podsypce piaskowej

        KNR 2-01 tabl. 0516-03 + Cena rynkowa  D.06.01.01 

        55,65 x (0,6 +0,4 + 0,6) + (1,2 + 0,6) x 0,5 x 25,56 + 25,56 x 0,4 = 122,26 m2       

                                                            122,26 m2 

72.   Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach

        40x60x10 cm na podsypce piaskowej ( skarpa przy posesji Nr 17)

        KNR 2-01 tabl. 0516-03 + Cena rynkowa  D.06.01.01 

        (1,38 + 1,77) x 28,0 + (12,23 x 1,30) = 104,10 m2       

                                                            104,10 m2 

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty odwadniające              

        Roboty wykończeniowe

73.   Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy

        humusu 5 cm (humusowanie za krawężnikiem)

        KNR 2-01 tabl. 0510-01 + Cena rynkowa  D.01.02.02                                                                                     

        (13,19 + 25,38 + 16,94 + 108,85 + 15,48 + 6,70 + 7,20 + 3,70 +3,00 +                                   

        14,26 + 24,60 + 116,50 + 7,80) x 0,30 = 109,08 m2                                                                                              

                                                            109,08 m2 

74.   Humusowanie skarp z obsianiem trawą – dodatek za każde dalsze

        5 cm humusu (docelowo 10 cm grubości)

        KNR 2-01 tabl. 0510-02 + Cena rynkowa  D.01.02.02                                                                                   

                                                            109,08 m2 

75.   Regulacja pionowa studzienek – włazów kanałowych


        KNR 2-31 tabl. 1406-02 + Cena rynkowa  D.03.02.01a                                                                                   

                                                                7,00 szt. 

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty wykończeniowe           


       Organizacja ruchu na czas wykonania robót                                                                          

       (wg zatwierdzonego projektu)

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

       Instalowanie znaków drogowych                           CPV  452 33290-8                                                                                                 76.  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   D.07.02.01

                                                                1,00 kpl. 

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem organizacja ruchu                      


                                                       R A Z E M                                                

                                                       V A T                              23 %                    

                                                       O G Ó Ł E M                                           

