PRZEDMIAR  ROBÓT

PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ  NR 2623S POPRZEZ  WYKONANIE

    CHODNIKA  I  KANALIZACJI  OD  STUDNI  S5  DO  S9                                                  W  BRZEZÓWCE  -  ETAP III

        Roboty przygotowawcze

        Przygotowanie terenu pod budowę                   CPV  451 00000-8

1.     Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

        w terenie pagórkowatym lub górskim – wytyczenie sytuacyjne i                       

        wysokościowe

        KNNR 1 tabl. 0111-0200+ Cena rynkowa   ST - 1

                                                                0,155 km 

2.     Pomiary geodezyjne – pomiary powykonawcze z naniesieniem na

        zasoby mapowe

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST - 1

                                                                0,155 km
                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty przygotowawcze           

        Roboty rozbiórkowe

        Roboty rozbiórkowe                                 CPV  451 11300-1

3.     Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno przy użyciu frezarki                                                     

  na głębokość 5 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na plac składowy na

  odległość do 20 km        

        SEK 06-01 tabl. 0103-0500 + Cena rynkowa
 ST - 2

                                        155,0 x 1,0 = 155,00 m2 
4.     Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

        mechanicznie grubości 4 cm

        KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST - 2 

                                          155,0 x 0,5 = 77,50 m2 
5.     Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

        mechanicznie – dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (krotność 3)

        KNR 2-31 tabl. 0803-0400 + Cena rynkowa   ST - 2 

                                             77,5 x 3 = 232,50 m2      
6.     Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego mechanicznie –                              

        grubości 15 cm


KNNR 6 tabl. 0802-0200 + Cena rynkowa   ST - 2                                                         
        Krawędź jezdni                               155,0 x 0,5 = 77,50 m2
  Wjazdy                 Nr 20         5,5 x 4,5 = 24,75 m2 

                                 Nr 24         6,5 x 4,5 = 29,25 m2                        

                                     24,75 + 29,25 = 54,00 m2 
7.     Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego – dopłata za każdy                                

        dalszy 1 cm grubości (krotność 10) 

        KNR 2-31 tabl. 0804-0400 + Cena rynkowa   ST - 2 

        Wjazd                    Nr 20         5,5 x 4,5 = 24,75 m2
                                         24,75 x 10 = 247,50 m2 
8.     Rozebranie ścianek czołowych przepustów

        KNR 2-31 tabl. 0816-0400 + Cena rynkowa   ST - 2 

                                2,0 x 1,0 x 0,2 x 1= 0,40 m3 
9.     Demontaż przepustów z rur betonowych śr. 300 mm pod zjazdami

        KNR 4-05  tabl. 0315-0300 + Cena rynkowa   ST - 2 

                       5,0 + 10,5 + 6,0 + 6,5 = 28,00 m 
10.   Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce

        cementowo-piaskowej

        KNNR 6 tabl. 0806-0200 + Cena rynkowa   ST - 2

        Nr 20     6,0 m        
                                                                   6,00 m 
11.   Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

        KNR 2-31 tabl. 0812-0300 + Cena rynkowa   ST - 2

                                              6,0 x 0,04 = 0,24 m3 
12.   Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej

        KNNR 6 tabl. 0806-0700 + Cena rynkowa   ST - 2

        Nr 20     4,5 x 2 = 9,0 m        
                                                                   9,00 m 
13.   Rozbiórka kostki brukowej betonowych grubości 6 cm na                                

        podsypce cementowo – piaskowej

  KNNR 6 tabl. 0803-0700 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.                                                                                             
                                              5,5 x 4,0 = 22,00 m2 
        Roboty w zakresie usuwania gruzu                       CPV  45 111220-6
14.   Załadowanie gruzu koparko-ładowarką jednonaczyniową kołową o                                      

        pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze przy

        obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody

        KNR 4-04 tabl. 1103-02 + Cena rynkowa   ST - 2

  poz. 4,5                  77,50 x 0,07 =  5,43 m3 

  poz. 6                     54,00 x 0,15 =  8,10 m3
  poz. 7                     24,75 x 0,10 =  2,48 m3 

  poz. 8                                              0,40 m3
  poz. 9        bez wywozu – materiał prywatny 

  poz. 10            0,30 x 0,15 x 6,0 = 0,03 m3
  poz. 11                                            0,24 m3 

  poz.12              0,20 x 0,06 x 9,0 = 0,11 m3
  poz.13       bez wywozu – materiał prywatny

  -------------------------------------------------------------

                                          Razem   16,79 m3
                                                               16,79 m3 
15.   Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z transportem samochodem 

        samowyładowczym do 5 t na odległość 1 km                                     

        KNR 4-04 tabl. 1103-04 + Cena rynkowa   ST - 2

                                                               16,79 m3 
16.   Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z transportem samochodem 

        samowyładowczym do 5 t – nakłady za każdy dalszy 1 km ponad                                       

        1 km (krotność 4)                                     

        KNR 4-04 tabl. 1103-05 + Cena rynkowa   ST - 2

                                           16,79 x 4 = 67,16 m3 
17.  Opłata składowiskowa

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa

                                                               16,79 m3    

                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty rozbiórkowe                   

        KANALIZACJA  DESZCZOWA  od studni S5 do S9        155,0 m

        Wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową

        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty                                            

        ziemne                                                                          CPV  451 11200-0

        Roboty ziemne

18.   Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm

        (pozostawić na odkładzie do ponownego humusowania terenu wokół

        chodnika  116,25 x 0,10 = 11,63 m3)

        KNNR 6 tabl. 0113-0100 + Cena rynkowa   ST - 3 

                   155,0 – (5,5 + 6,5) x 1,0 = 143,00 m2 
19.   Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierna o pojemności                                           

        łyżki 0,15 m3 z transportem samochodami samowyładowczymi do

        5 t na odległość 1 km z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,

        grunt kat. III (nadmiar)

        KNNR 1 tabl. 0206-0100 + Cena rynkowa   ST - 3

        143,00 x 0,15 = 21,45 m3 – 116,25 x 0,10 = 9,82 m3
                                                                 9,82 m3 
20.   Nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5 km transportu ponad 1 km

        samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych,

        grunt kat. III-IV (krotność 8)

        KNR 2-01 tabl. 0214-0400 + Cena rynkowa   ST - 3

                                             9,82 x 8 = 78,56 m3 
        Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej 

21.   Nadzór branżowy - wodociągi

        KALK. WŁASNA

                                                               1,00 szt. 

        Odwodnienie korpusu drogowego

22.   Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki                                                 

        0,15 m3 z transportem samochodem wywrotką do 5 t na odległość                                                         

        do 1 km grunt kat. I-III (90%) – wykop pod kanalizację 50,0 m

        KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa    ST - 3

        Studnie rewizyjne  S5 do S9

        2,0 x 2,0 x (1,47 + 1,52 x 2 + 2,01) = 26,08 m3
        Studnie ściekowe   W5 – W9

        1,35 x 1,35 x 1,95 x 4 = 14,22 m3
        Kanał średnicy 315 mm 

        S5 – S6                       40,00 x 1,10 x (1,35 + 1,35) x 0,5 = 59,40 m3  

        S6 – S7                       40,00 x 1,10 x (1,35 + 1,40) x 0,5 = 60,50 m3 

        S7 – S8                       40,00 x 1,10 x (1,40 + 1,40) x 0,5 = 61,60 m3  

        S8 – S9                       32,00 x 1,10 x (1,40 + 1,40) x 0,5 = 49,28 m3                                                             

        S9 + 3,0                        3,00 x 1,10 x (1,40 + 1,35) x 0,5 =   4,54 m3                             
                                           -----------------------------------------------------------

                                                                                  Razem      235,32 m3 

       Przykanaliki

       1,5 x 0,9 x 1,3 x 4 = 7,02 m3
       155,0 – (5,0 + 10,5 + 6,0 + 6,5) = 127,00 m

        istniejący rów     127,0 x (0,3 + 0,7) x 0,5 x 0,7 = 44,45 m3 

        Razem  26,08 + 14,22 + 235,32 + 7,02 = 282,64 – 44,45 = 238,19 m3
                                238,19 x 0,90 = 214,37 m3 
23.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

        kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t przy

        przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 4 km)

        KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST - 3

                                     214,37 x 4 = 857,48 m3 

24.   Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku

        samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km,

        grunt kat. IV  ( 10%)

        KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST - 3

                                  238,19 x 0,10 = 23,82 m3  

25.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

        kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t przy

        przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 4 km)

        KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST - 3

                                          23,82 x 4 = 95,28 m3 

26.   Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych, szer. do

        1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w                               

        gruntach suchych wraz z rozbiórką – grunt kat. III-IV

        KNNR 1 tabl. 0313-0400 + Cena rynkowa   ST - 3

                            282,64 : 1,10 x 2 = 513,89 m2 

27.  Opłata składowiskowa

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa

                                                            238,19 m3                                                            
                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty ziemne                         

       Odwodnienie korpusu drogi                                                                                         

       Roboty odwadniające                                                     CPV 452 32452-5

        Kanalizacja deszczowa

28.   Warstwa zagęszczonego żwiru grubości 10 cm

        KNNR 4 tabl. 1411-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

        Studnie rewizyjne S6 do S9    2,0 x 2,0 x 0,1 x 4 = 1,60 m3
        Studnie ściekowe  1,35 x 1,35 x 0,1 x 4 = 0,73 m3
                                        1,60 + 0,73 = 2,33 m3 

29.   Warstwa zagęszczonego piasku grubości 10 cm

        KNNR 4 tabl. 1411-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

        Kanał  315 mm                 155,0 x 1,1 x 0,1 = 17,05 m3
        Przykanaliki  200 mm      1,5 x 4 x 0,9 x 0,1 = 0,54 m3
                                    17,05 + 0,54 = 17,59 m3 

30.   Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm bez

  pierścienia odciążającego z włazem żeliwnym typu lekkiego,                           

  głębokość studni 3,0 m (wg projektu)

        KNNR 4 tabl. 1413-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                                4,00 szt. 

31.   Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm 

  dodatek za każde 0,5 m głębokości studni (do zminusowania)

        KNNR 4 tabl. 1413-0200 + Cena rynkowa  ST - 3

                                     3 x 3 + 1 x 2 = 11,00 szt. 

32.   Ściekowe wpusty uliczne z osadnikiem bez syfonu osadzonych na                                         

        studni betonowej o średnicy 500 mm 

        KNNR 4 tabl. 1424-0200 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                               4,00 szt. 

33.   Kanały z rur PCV-U łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej                                    

        315 mm. Rury lite o sztywności obwodowej SN8 i grubości ścianki

        9,2 mm

        KNNR 4 tabl. 1308-0500 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                           155,00 m 

34.   Przykanaliki z rur PCV-U łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej

        200 mm . Rury lite o sztywności obwodowej SN8 i grubości ścianki

        5,9 mm .

        KNR 2-18 tabl. 0911-0200 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                1,5 x 4 = 6,00 m 

35.   Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe betonowe B15                                        

  dla średnicy 40 cm

        KNNR 6 tabl. 0605-0300 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                               1,00 szt.                                

36.   Obsypka i zasypka rur PCV materiałem sypkim 20 cm nad rurę                                                      

        (pospółka) – grubość 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym

        KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa  ST - 3

        Kanał średnicy 315 mm

        155,0 x 1,1 x 0,5 – 3,14 x 0,3152 x 0,25 x 155,0 = 73,18 m3 

        Przykanaliki średnicy 200 mm 

        6,0 x 0,9 x 0,4 – 3,14 x 0,22 x 0,25 x 6,0 = 1,97 m3
                                    73,18 + 1,97 = 75,15 m3  

37.   Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa

        sztucznego w kolorze brązowym, szerokość taśmy 10 cm

        KNR 2-19 tabl. 0219-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

                                     155,0 + 6,0 = 161,00 m 

38.   Inspekcja kamerą ułożonej sieci kanalizacyjnej

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa ST - 3

                                     155,0 + 6,0 = 161,00 m         
39.  Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości

       ściany do 20 cm, średnica nominalna otworu 210 mm (przykanaliki)

       KNNR 4 tabl. 1427-0100 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                   4 x 2 = 8,00 szt. 

40.  Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości

       ściany do 20 cm, średnica nominalna otworu 340 mm (kanał)

       KNNR 4 tabl. 1427-0400 + Cena rynkowa  ST - 3

                                                   4 x 2 = 8,00 szt. 

41.  Zasypanie wykopów pospółką do wysokości warstw                                 

       konstrukcyjnych wraz z warstwowym zagęszczeniem

       KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa  ST - 3

       282,64 – (2,33 + 17,59 + 155,0 x 1,1 x 0,5 + 6,0 x 0,9 x 0,4 +                                                             

       4 x 3,14 x 1,22 x 0,25 x 1,38 + 4 x 3,14 x 0,62 x 0,25 x 1,70 +                                                         

       155,0 x 1,1 x 0,26) = 122,82 m3        

                                                           122,82 m3 

                                                               ------------------------------------------------------------------

                                                                Razem roboty odwadniające             

       CHODNIK    od studni S5 do S9        155,0 m      
       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty                                   

       ziemne                                                                         CPV  451 11200-0

42.  Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV                               

       i odwóz samochodem wywrotką 5 t na odległość 1 km (90%) 

       KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST - 4

       Wymiana gruntu pod chodnikiem  155,0 x 0,25 x 0,5 x 2 = 38,75 m3
       Koryto pod chodnik                                                                                                                        

       (155,0 – 32,0) x (1,6 – 1,1) = 61,50 m2 x (0,38 – 0,12) = 15,99 m3 

       Koryto pod wjazdy

 [(8,0 + 5,0) x 0,5 + (13,0 x 10,0) x 0,5 + (7,5 + 4,5) x 0,5 +                                                               

 (9,5 + 6,5) x 0,5] = 32,0 x (1,6 – 1,1) = 16,00 m2  

       5,0 x 4,0 + 10,0 x 3,0 + 4,5 x 3,0 + 6,5 x 3,0 = 83,00 m2 

       16,00 + 83,00 = 99,00 m2 x (0,43 – 0,04) = 38,61 m3                                                                                                                                      

       Rozbiórka podbudowy  (5,5 x 4,5 x 0,31 + 6,5 x 4,5 x 0,15) = 12,06 m3                                           

       38,75 + 15,99 + 38,61 = 93,35 m3 – 12,06 = 81,29 m3 x 0,90 = 73,16 m3       

                                                              73,16 m3 

43.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu                          

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie                                        

       po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 4 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST - 4

                                   73,16 x 4 = 292,64 m3 

44.   Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku

        samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km,

        grunt kat. IV  ( 10%)

        KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST - 4

                                       81,29 x 0,10 = 8,13 m3 
45.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

        kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5 t przy

        przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 4 km)

        KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST - 4

                                            8,13 x 4 = 32,52 m3 

46.  Opłata składowiskowa

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa

                                                               81,29 m3      
47.  Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego w gruncie kat. I-III  

       (wyprofilowanie terenu za obrzeżami)

 KNNR 1 tabl. 0501-0100 + Cena rynkowa   ST - 10

 155,0 – (5,0 + 5,5 + 4,5 + 4,5 + 6,5) = 129,00 x 0,75 = 96,75 m2
 4,0 x 2 + 3,0 x 2 + 3,0 x 2 x 2 = 26,00 x 0,75 = 19,50 m2
                          96,75 + 19,50 = 116,25 m2 
48.  Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej przy średniej grubości 5 cm                                           

       wraz z obsianiem trawą (humus z odzysku)

       KNNR 1 tabl. 0507-0100 + Cena rynkowa  ST - 10

                                                     116,25 m2 
49.  Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej – dopłata za dalszy 1 cm                                           

       grubości humusu (humus z odzysku) – krotność 5

       KNNR 1 tabl. 0507-0100 + Cena rynkowa  ST - 10

                               116,25 x 5 = 581,25 m2 

 --------------------------------------------------------------------

                                                            Razem roboty ziemne                                      

 Chodnik    

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

50.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                 

       przy użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii I – IV

 KNNR 6  tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST - 4

 chodnik
 155,0 x 1,5 = 232,50 m2
 wjazdy do posesji 

 Nr 20               5,0 x 4,0 + (5,5 + 4,5) x 3,0 = 50,00 m2
 Nr 24                           4,5 x 3,0 + 6,5 x 3,0 = 33,00 m2                                                                                                                                    

                   232,5 + 50,0 + 33,0 = 315,50 m2 
51.  Warstwa mrozoodporna z pospółki przy użyciu walca wibracyjnego                                    

       grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym                                    

       (chodnik + wjazdy)

       KNR 2-31 tabl. 0104-0300 + Cena rynkowa   ST - 5 

                                                              315,50 m2 

52.  Zasypanie wykopów ręcznie szerokości 0,8 –2,5 m o ścianach                                  

       pionowych, głębokości do 3,0 m (wymiana gruntu na pospółkę)

 KNNR 1 tabl. 0318-0100 + Cena rynkowa   ST - 5

                                                           38,75 m3 

53.  Podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa dolna o frakcji    

       31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po                           

       zagęszczeniu (wjazdy)



       KNNR 6 tabl. 0113-0100+ Cena rynkowa   ST - 6 

 [(8,0 + 5,0) x 0,5 + (13,0 x 10,0) x 0,5 + (7,5 + 4,5) x 0,5 +                                                               

 (9,5 + 6,5) x 0,5] x 1,5 = 48,00 m2 

  5,0 x 4,0 + 10,0 x 3,0 + 4,5 x 3,0 + 6,5 x 3,0 = 83,00 m2                                                             

                                    48,00 + 83,00 = 131,00 m2  

54.  Podbudowa z klińca kamiennego, warstwa górna o frakcji    

       6,3-20 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm po                           

       zagęszczeniu (wjazdy)


       KNNR 6 tabl. 0113-0400+ Cena rynkowa   ST - 6 


                                                   131,00 m2 
55.  Podbudowa z klińca kamiennego, warstwa górna o frakcji    

       6,3-20 mm - dodatek za dalszy 1 cm grubości (wjazdy)                           

       (do zminusowania, krotność 3)

       KNR 2-31 tabl. 0114-0800+ Cena rynkowa   ST - 6                                                          

                                         131,0 x 3 = 393,00 m2  

56.  Podbudowa z klińca kamiennego, warstwa górna frakcji 6,3-20 mm 

 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu                                (chodnik)

       KNNR 6 tabl. 0113-0600 + Cena rynkowa   ST - 6 


       155,0 x 1,5 = 232,50 m2
 232,50 - [(8,0 + 5,0) x 0,5 + (13,0 + 10,0) x 0,5 + (7,5 + 4,5) x 0,5 +                                            

 (9,5 + 6,5)] x 1,5 = 184,50 m2  

                                                        184,50 m2 
 Krawężniki i obrzeża

57.  Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

 KNR 2-31 tabl. 0401-0400 + Cena rynkowa   ST - 9

                                                       155,00 m 

58.  Ława betonowa z oporem (beton C12/15 pod krawężniki

       KNR 2-31 tabl. 0402-0400 + Cena rynkowa   ST - 9

       Krawężnik wystający  155,0 – (38,0 + 8,0) = 109,00 m

       109,0 m x (0,35 x 0,10 + 0,15 x 0,15) = 6,27 m3
       Krawężnik najazdowy   od drogi                                                                                                 

       8,0 + 13,0 + 7,5 + 9,5 = 38,00 m

       Krawężnik najazdowy od posesji

       5,0 + 4,5 + 4,5 = 14,00 m

       (38,0 + 14,0) x (0,35 x 0,15 + 0,15 x 0,13 + 0,05 x 0,05) = 3,87 m3     

       Krawężnik przejściowy od drogi                                                                                                 

       8,0 m x (0,35 x 0,15 + 0,15 x 0,13 + 0,05 x 0,05) = 0,60 m3                                                   

                             6,27 + 3,87 + 0,60 = 10,74 m3 

59.  Krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30 cm na                               

       podsypce piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST - 9   

                                                       109,00 m 

60.  Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm na                               

       podsypce piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST - 9   

                                  38,0 + 14,0 = 52,00 m 

61.  Krawężnik betonowy przejściowy o wym. 15x22/30 cm na                               

       podsypce piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST - 9   

                                            2,0 x 4 = 8,00 m 

62.  Wykop rowka 20x20 cm pod obrzeże w gruncie kat. IV

 KNR 2-31 tabl. 0401-02 + Cena rynkowa   ST - 9

                                                       156,50 m 

63.  Ława betonowa z oporem (beton C12/15 pod obrzeże

       KNR 2-31 tabl. 0402-0400 + Cena rynkowa   ST - 9

       156,50 x (0,28 x 0,10 + 0,10 x 0,15 x 2) = 9,08 m3                                                                 

                                                                  9,08 m3 

64.  Obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej

 KNNR 6 tabl. 0404-0400 + Cena rynkowa   ST – 9

 155,0 – (5,0 + 10,0 + 4,5 + 6,5) = 129,00 m

 129,0 + (4,0 x 2 + 3,0 x 2 + 3,0 x 2 x 2) + 1,5 = 156,5 m

                                                       156,50 m 
65.  Badanie nośności podbudowy płytą VSS 

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST - 6

                                                           2,00 kpl                                                          

                                                             -------------------------------------------------------------------

                                                             Razem podbudowa chodnika               

       Poszerzenie  

66.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                 

       przy użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii I – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST - 4

                                 155,0 x 0,8 = 124,00 m2 
67.  Warstwa mrozoodporna (pospółka) na poszerzeniach o grubości

       warstwy 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym


 KNR 2-31 tabl. 0104-0300 + Cena rynkowa   ST - 4


                               155,0 x 0,85 = 131,75 m2 
68.  Warstwa mrozoodporna (pospółka) na poszerzeniach - dodatek

       za każdy dalszy 1 cm grubości (krotność 13)


 KNR 2-31 tabl. 0104-0400 + Cena rynkowa   ST - 4


                              131,75 x 13 = 1712,75 m2 
69.  Podbudowa z klińca kamiennego, warstwa górna frakcji 6,3-20 mm 

 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu                                

       KNNR 6 tabl. 0113-0600 + Cena rynkowa   ST - 6 


                                         155,0 x 0,5 = 77,50 m2  

70.  Podbudowa z klińca kamiennego, warstwa górna frakcji 6,3-20 mm 

 dodatek za dalszy 1 cm grubości (krotność 5)                                

       KNR 2-31 tabl. 0114-0800 + Cena rynkowa   ST - 6


                                   155,0 x 0,5 x 5 = 387,50 m2  

71.  Oczyszczenie i skropienie podbudowy z  tłucznia emulsją asfaltową,

       zużycie emulsji 0,8 kg/m2
       KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST - 8 

                                                                77,50 m2 
72.  Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej 

       C 16P 50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca

       ręcznie) z transportem samochodem samowyładowczym 5 t na

       odległość 5 km

       KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST - 7 

                                                                77,50 m2 
73.  Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej 

       C 16P 50/70 – dodatek za dalszy 1 cm grubości (warstwa wiążąca

       ręcznie) z transportem samochodem samowyładowczym 5 t na

       odległość 5 km (krotność 3)

       KNR 2-31 tabl. 0503-0200 + Cena rynkowa   ST - 7 

                                              77,5 x 3 = 232,50 m2 
74.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               
       ponad  5 km (dalsze 25 km)
 KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST - 7

 77,50 x 0,175 = 13,56 Mg x 25 = 339,00 Mg                                                                                         
                                                         339,00 Mg 

75.  Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (podbudowy zasadniczej)                                     

       ręcznie

       KNNR 6  tabl. 1005-0300 + Cena rynkowa   ST - 8 

                                                                  77,50 m2 
76.  Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową, zużycie                                  

       emulsji 0,5 kg/m2 – pod siatkę

       KNNR 6  tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST - 8 

                                       155,0 x 0,9 = 139,50 m2 
77.  Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych np. ARMAPAL G

 10/10

       KNR AT-04 tabl. 0101-0300 + Cena rynkowa   ST - 12 

                                                              139,50 m2 
78.  Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową, zużycie                                    

       emulsji 0,5 kg/m2 – pod warstwę ścieralną

       KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST - 8 

                                       155,0 x 1,0 = 155,00 m2 

                                                  -------------------------------------------------------------------

                                                             Razem podbudowa poszerzenia            
       Nawierzchnia

       Roboty w zakresie różnych nawierzchni                CPV  452 33200-1

79.  Chodniki kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na                                     

       podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, spoiny

       wypełnione piaskiem – kostka typu BEHATON (chodnik) 

 KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST - 11

                                                         184,50 m2 

80.  Chodniki kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na                                     

       podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, spoiny

       wypełnione piaskiem – kostka typu BEHATON (wjazdy) 

 KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST - 11

                                                         131,00 m2 

81.  Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 50/70 -

 warstwa ścieralna grubości 4 cm po zagęszczeniu z transportem

samochodem samowyładowczym do 5 t na odległość 5 km - ręcznie

       KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa  ST - 8

                                                              155,00 m2 
82.  Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 50/70 -

 warstwa ścieralna – dodatek za dalszy 1 cm grubości z transportem

 samochodem samowyładowczym do 5 t na odległość 5 km

(krotność 1)

       KNR 2-31 tabl. 0503-0200 + Cena rynkowa  ST - 8

                                                              155,00 m2 
83.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               
       ponad  5 km (dalsze 25 km)
 KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST - 7

  155,00 x 0,125 = 19,38 Mg x 25 = 484,50 Mg                                                                                         
                                                         484,50 Mg 



 --------------------------------------------------------------------

                                                       Razem nawierzchnia                              
       Organizacja ruchu na czas wykonania robót 

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

       Instalowanie znaków drogowych                           CPV  452 33290-8      

84.  Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu (aktualizacja)

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa    ST D.07.02.01.

                                                          1,00 kpl 

85.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

 KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                         20,00 szt. 
86.  Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

       informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 „80” II generacja

 KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

 A-12b 1szt. A-12 c 1 szt. A-14 2szt. B-25 2szt. B-33 2 szt. B-41 2 szt.

 B-42 2 szt.

                                                               12,00 szt. 
87.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – znaki typy U (wg projektu)

 KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

       U-21b                                                7,00 szt. 
88.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – znaki typy U (wg projektu)

 KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

       U-3d 1szt. U-20b 1szt. U-20c 2 szt.                                                                                  

                                                                 4,00 szt. 
                                                             -------------------------------------------------------------------

                                                             Razem oznakowanie na czas robót         

                                                     
R A Z E M                                               
                                                       V A T                              23 %                  

                                                       O G Ó Ł E M                                         

