D - 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE





D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW  


 1. WSTĘP


1.1. Przedmiot OST


	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w ramach „Remontu ul. Kamiennej w Zamarskach”.





1.2. Wymagania ogólne





Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze określone w ST-01.00.00. „Roboty przygotowawcze”.


W przypadku wykonywania robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wszelkie roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dyspozycjami i pod płatnym nadzorem przedstawiciela Właściciela sieci. Koszty związane z nadzorem ponosi Wykonawca.


Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek wykopów w rejonie sieci uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Właściciela sieci w celu ustalenia dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia terenu.


	


2. materiały (grunty)


	Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST.


3. sprzęt


	Do załadunku i wywozu gruntu z koryta należy używać następującego sprzętu:


Ładowarki, koparki,  samochody samowyładowcze


4. transport


	Wydobyty grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu z zachowaniem wymagań ST D-00.00.00, przepisów dotyczących ograniczenia obciążenia osi pojazdów poruszających się po drogach publicznych.


5. wykonanie robót


5.1. Zasady prowadzenia robót


		Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.


	Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.


	Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.


5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu


	Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić Is(=0,98 lub 


E2(=45 Mpa oraz E2/E1(=2,2


	Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.


	Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.


	Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.


5.3. Ruch budowlany


	Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.


	Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.


	Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.


6. kontrola jakości robót


6.2. Kontrola wykonania wykopów


	Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:


sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,


zapewnienie stateczności skarp,


odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,


dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie


Równość podłoża


Nierówności podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą – co ok. 50 m lub wg wskazań Inżyniera


Nierówności nie mogą przekraczać 5 cm


Spadki poprzeczne


Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3 metrowej łaty i poziomicy – co ok. 50 m lub wg wskazań Inżyniera. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją –0,5 % i +2,0 %.


Rzędne podłoża


Rzędne podłoża należy sprawdzić co ok. 20 m lub wg wskazań Inżyniera


Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –5 cm.


Szerokość korpusu


Szerokość korpusu należy sprawdzić – co ok. 20 m lub wg wskazań Inżyniera.


Szerokość nie może się różnić od projektowanej o więcej niż 10 cm.





zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.


7. obmiar robót


	Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.


8. odbiór robót


	Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.


9. podstawa płatności


9.2. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:


prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,


oznakowanie robót,


wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,


odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,


profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 


zagęszczenie powierzchni wykopu, 


przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,


rozplantowanie urobku na odkładzie, 


wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,


rekultywację terenu.	


10. przepisy związane


PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.


PN-88/B-04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu.








� PAGE �18��
Wykonanie nasypów�
D-02.01.01�
�






� PAGE �19��
Wykonanie nasypów�
D-02.01.01�
�












