D - 08.05.00 ŚCIEKI





D-08.05.01 ŚCIEKI   Z   PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW  BETONOWYCH


1. Wstęp


1.1. Przedmiot OST


	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych.


1.2. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:


ścieków z korytek betonowych 50x50 cm na skarpach


2. MATERIAŁY


2.1. Beton na ławę


	Beton na ławę pod ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-20.


2.2. Kruszywo do betonu


	Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].


	Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.


2.3. Cement


	Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5].


	Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.


	Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7].


2.4. Woda


	Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6].


2.5. Piasek


	Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].


	Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].


2.6. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku


	Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przykrawężnikowych, międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].


	Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].


	Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.


	Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.


	Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.


	Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu.


	Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,              o fakturze zatartej.


	Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.


	Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:


na długości			( 10 mm,


na wysokości i szerokości	(   3 mm.


	Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym.


2.7. Masa zalewowa


	Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [8].


3. sprzęt


3.1. Sprzęt do wykonania robót


	Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:


betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,


wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.


4. transport


4.1. Transport materiałów


	Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].


	Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.


5. wykonanie robót


5.1. Roboty przygotowawcze


	Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię ścieku i oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę.


5.2. Wykop pod ławę


	Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła.


	Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.


5.3. Wykonanie ław


	Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].


5.3.1. Ława betonowa


	Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową.


	Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-20.


	


5.4. Wykonanie ścieku z prefabrykatów


	Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku.


	Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej.


	Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić.


6. kontrola jakości robót


6.1. Badania przed przystąpieniem do robót


	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.


	Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.


6.2. Badania w czasie robót


6.2.1. Zakres badań


	W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać:


wykop pod ławę,


gotową ławę,


ustawienie krawężnika,


wykonanie ścieku.


6.2.2. Wykop pod ławę


	Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.


	Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ( 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3.


6.2.3. Sprawdzenie wykonania ławy


	Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:


linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ( 2 cm na każde 100 m ławy,


niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o           ( 1 cm na każde 100 m ławy,


wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:


wysokości (grubości) ławy ( 10% wysokości projektowanej,


szerokości górnej powierzchni ławy ( 10% szerokości projektowanej,


równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy                      a przyłożoną czterometrową łatą.


6.2.4. Sprawdzenie wykonania ścieku


	Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:


niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ( 1 cm na każde     100 m wykonanego ścieku,


równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,


wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,


grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ( 1 cm.


7. obmiar robót


7.1. Jednostka obmiarowa


	Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót


		Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:


wykop pod ławę,


wykonana ława,


wykonana podsypka.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:


prace pomiarowe i przygotowawcze, 


dostarczenie materiałów,


wykonanie wykopu pod ławy,


wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),


wykonanie ławy (betonowej, żwirowej),


wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,


ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin,


ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin,


zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,


zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika,


przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. przepisy związane


10.1. Normy


1.�
PN-B-06050�
Roboty ziemne budowlane�
�
2.�
PN-B-06250�
Beton zwykły�
�
3.�
PN-B-06711�
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw�
�
4.�
PN-B-06712�
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego�
�
5.�
PN-B-19701�
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania               i ocena zgodności�
�
  6.�
PN-B-32250�
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw�
�
  7.�
BN-88/6731-08�
Cement. Transport i przechowywanie�
�
  8.�
BN-74/6771-04�
Drogi samochodowe. Masa zalewowa�
�
  9.�
BN-80/6775-03/01�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania�
�
10.�
BN-80/6775-03/04�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe�
�
11.�
BN-64/8845-02�
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru�
�
10.2. Inne dokumenty


Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.


Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.


	





� PAGE �64��
Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych�
D-08.05.01�
�









� PAGE �63��
Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych�
D-08.05.01�
�












