OPIS TECHNICZNY

do zadania : Remont nawierzchni ulicy Myśliwskiej w Hażlachu 

działka nr: 1844, długość drogi 914,0 m

I. Inwestor : Gmina Hażlach 

                       ul. Główna 57

                       43-419 Hażlach

II. Podstawa opracowania :  

· Umowa nr PR/ZP/342/2/08 z dnia 10.03.2008.

· Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach obejmujący działkę, na których znajduje się w/w droga

· Mapa ewidencyjna

· Pomiary i wizja w terenie

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 poz. 430 /.

III. Stan istniejący.

            Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ulicy Myśliwskiej w Hażlachu. 

Do przebudowy przewiduje się odcinek drogi o długości 914,0 m. 

Istniejąca droga służy głównie do obsługi lokalnego ruchu, który umożliwia dojazd do znajdujących się przy drodze posesji prywatnych jak i dojazd do znajdujących się przy niej pól uprawnych. 

Droga w obecnej chwili posiada nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych w złym stanie technicznym  z licznymi ubytkami i pofalowanym profilu.

Szerokość nawierzchni drogi wynosi średnio 3,0 m .

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez rowy, które odprowadzają wodę do cieków wodnych, a częściowo również bezpośrednio na przyległy wokół teren.

IV. Stan projektowany.

Z uwagi na uwarunkowania własnościowe przebudowa drogi obejmie 

istniejącą szerokość tj. średnio 3,0 m. Korekta profilu drogi ograniczy się do wykonania warstwy profilowej z masy mineralno – bitumicznej.

Przewiduje się następujące roboty do wykonania:

1. Wykonanie przepustu na zjeździe

2. Wyczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni Wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości średnio 3,0 cm

3.  Wykonanie regulacji istniejących włazów kanalizacji sanitarnej

4. Skropienie emulsją asfaltową warstwy profilowej

5.  Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm

6. Wykonanie nawierzchni na zjazdach i mijankach

7.  Pogłębianie i profilowanie istniejących rowów

8. Odcinkowe umocnienie dna rowu korytkami betonowymi, a skarp płytami ażurowymi

9.  Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o szerokości średnio 50 cm i grubości średnio 6 cm .

