D - 06.04.01 ROWY





1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów .


1.2. Zakres robót objętych OST


	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.


1.3. Określenia podstawowe


1.3.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.


1.3.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.


1.3.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.


1.3.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.


2. MATERIAŁY


	Materiały nie występują.


3. SPRZĘT


3.1. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych


	Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


koparek podsiębiernych,


spycharek lemieszowych,


równiarek samojezdnych lub przyczepnych,


urządzeń kontrolno-pomiarowych,


zagęszczarek płytowych wibracyjnych.


4. TRANSPORT


4.1. Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Oczyszczenie rowu


	Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu.


5.2. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu


	W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:


- dla rowu przydrożnego w kształcie:


trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;


trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;


opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;


dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.


dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.


	Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;                  w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.


	Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:


przy nieumocnionych skarpach i dnie


	- w gruntach piaszczystych - 1,5%,


	- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,


	- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,


	- w gruntach skalistych - 10,0%;


przy umocnionych skarpach i dnie


	- matą trawiastą - 2,0%,


	- darniną - 3,0%,


	- faszyną - 4,0%,


	- brukiem na sucho - 6,0%,


	- elementami betonowymi - 10,0%,


	- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.


5.4. Roboty wykończeniowe


	Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.


	Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1.  Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp


	Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.


Tablica 1.


Lp.�
Wyszczególnienie�
Minimalna częstotliwość pomiarów�
�
1�
Spadek podłużny rowu�
1 km na każde 5 km drogi�
�
2�
Szerokość i głębokość rowu�
1 raz na 100 m�
�
3�
Powierzchnia skarp�
1 raz na 100 m�
�



6.2.1. Spadki podłużne rowu


	Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ( 0,5% spadku.


6.2.2. Szerokość i głębokość rowu


	Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ( 5 cm.


6.2.3. Powierzchnia skarp


	Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Jednostka obmiarowa


	Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) remontowanego rowu.


8. ODBIÓR ROBÓT


	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1 m3 remontowanego rowu obejmuje:


roboty pomiarowe i przygotowawcze,


oznakowanie robót,


oczyszczenie rowu,


pogłębianie i profilowanie rowu,


ścięcie trawy i krzaków,


odwiezienie urobku,


roboty wykończeniowe,


przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


1. PN-S-02204	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg


10.2. Inne materiały


2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne








� PAGE �52��
Rowy�
D-06.04.01�
�






� PAGE �51��
Rowy�
D-06.04.01�
�












