PRZEDMIAR  ROBÓT

MODERNIZACJA  NAWIERZCHNI  UL. TRUSKAWKOWA                                                        W  KOŃCZYCACH  WIELKICH 

160,00 m

 DROGA

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  45 111000-8

1.    Wykop koparką 0,25 m3 w gruncie kat. III i odwóz samochodem                     

       wywrotką na odległość 1 km (koryto) 

       KNNR 1 tabl. 0202-0300 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       (6,0 + 3,5) x 0,5 x 5,0 + 3,5 x 150,0 + (6,0 + 3,5) x 0,5 x 5,0  = 572,50 m2                                             

                                 572,50 x 0,40 = 229,00 m3 

2.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0201 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                         229,0 x 2 = 458,00 m3 

3.    Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III  

       z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyład.

       do 5 t na odległość 1 km (wjazdy)

       KNNR 1 tabl. 0301-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       5,0 x 3,0 + 8,0 x 2,0 + 5,0 x 2,0 = 41,00 m2
                               41,00 m2 x 0,25 = 10,25 m3
4.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                          10,25 x 2 = 20,50 m3            

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  45 233330-1

5.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                   

       mechanicznie w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-301 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



                                    572,50 m2 
6.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                   

       ręcznie w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01. 



                                      41,00 m2 
7.    Warstwa filtracyjna z pospółki wykonane i zagęszczone mech.                                    

       grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

       KNNR 6 tabl. 0104-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                                           572,50 m2 

8.    Warstwa filtracyjna z pospółki wykonane i zagęszczone mech.                                    

       grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach 

       KNNR 6 tabl. 0104-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                                             41,00 m2 

9.   Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości 

      warstwy po zagęszczeniu 20 cm

      KNNR 6 tabl. 0113-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                           572,50 m2 
10. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości 

      warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach

      KNNR 6 tabl. 0113-0201 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                             41,00 m2 
11.  Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości                                                   

       warstwy po zagęszczeniu 8 cm       

       KNNR 6 tabl. 0113-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                     572,50 m2 

12.  Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości                                                   

       warstwy po zagęszczeniu 5 cm na poszerzeniach       

       KNNR 6 tabl. 0113-0401 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                             41,00 m2 
       ODWODNIENIE

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  45 111000-8

13.  Wykop rowów koparką 0,25 m3 o objętości wykopu na 1,0 m rowu

       do 1,5 m3 na odkład w gruncie kat. IV

       KNR 2-31 tabl. 0219-03 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

        160,0 x (0,4 + 0,8) x 0,5 x 0,6 = 57,60 m3 

14.  Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,25 m3                                       

       w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami

       samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. III 

       KNNR 1 tabl. 0205-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01. 

                                                             57,60 m3 

15.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                        57,60 x 2 = 115,20 m3    
 Odwodnienie

 Roboty odwadniające                                               CPV  452 32452-5

16.  Regulacja pionowa włazów kanałowych przez podbetonowanie

       KNR 2-31 tabl. 1406-03 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

                                                               2,00 kpl 

17.  Umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm

       na podsypce piaskowej (materiał Inwestora) 

       KNNR 1 tabl. 0512-0101 + Cena rynkowa   ST D.06.01.01.

       1,0 x 0,5 x 2 + 1,0 x 0,5 + 1,0 x 0,5 + 1,5 x 0,5 + 1,5 x 0,5 = 3,50 m2                                      

                                                                3,50 m2    
                                                     ---------------------------------------------------------------------





           R A Z E M         

                 

                                             V A T                22 %                       

                                             O G Ó Ł E M                                   

PRZEDMIAR  ROBÓT

MODERNIZACJA  NAWIERZCHNI  UL. MIODOWA                                                        W  KOŃCZYCACH  WIELKICH 

165,00 m 

I      DROGA

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  45 111000-8

1.    Wykop koparką 0,25 m3 w gruncie kat. III i odwóz samochodem                     

       wywrotką na odległość 1 km (koryto) 

       KNNR 1 tabl. 0202-0300 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       3,5 x 100,0 + (6,0 + 3,5) x 0,5 x 5,0  = 373,75 m2                                             

                                 373,75 x 0,40 = 149,50 m3 

2.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0201 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                         149,5 x 2 = 299,00 m3 

3.    Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III  

       z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyład.

       do 5 t na odległość 1 km (wjazdy)

       KNNR 1 tabl. 0301-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       6,0 x 2,0 + 6,0 x 1,0 + 4,0 x 1,0 + 4,0 x 2,0 + 4,0 x 2,0 = 38,00 m2
                                 38,00 m2 x 0,25 = 9,50 m3 

4.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                            9,50 x 2 = 19,00 m3            

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  45 233330-1

5.    Wyrównanie  istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym  

       do 10 cm grubości po zagęszczeniu

       KNNR 6 tabl. 0107-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.08.04.

        3,5 x 60,0 = 210,00 m2 x 0,08 = 16,80 m3 

6.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                   

       mechanicznie w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-301 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



                                    373,75 m2 
7.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                   

       ręcznie w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01. 



                                      38,00 m2 
8.    Warstwa filtracyjna z pospółki wykonane i zagęszczone mech.                                    

       grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

       KNNR 6 tabl. 0104-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                                           373,75 m2 

9.    Warstwa filtracyjna z pospółki wykonane i zagęszczone mech.                                    

       grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach 

       KNNR 6 tabl. 0104-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                                             38,00 m2 

10.  Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości 

       warstwy po zagęszczeniu 20 cm

       KNNR 6 tabl. 0113-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                           373,75 m2 
11.  Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości 

       warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach

       KNNR 6 tabl. 0113-0201 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                             38,00 m2 
12.  Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości                                                   

       warstwy po zagęszczeniu 8 cm       

       KNNR 6 tabl. 0113-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                     373,75 m2 

13.  Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubości                                                   

       warstwy po zagęszczeniu 5 cm na poszerzeniach       

       KNNR 6 tabl. 0113-0401 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                             38,00 m2 
 II   ODWODNIENIE  DROGI

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  45 111000-8

14.  Wykop rowów koparką 0,25 m3 o objętości wykopu na 1,0 m rowu

       do 1,5 m3 na odkład w gruncie kat. IV

      KNR 2-31 tabl. 0219-03 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

         150,0 x (0,4 + 0,8) x 0,5 x 0,6 = 54,00 m3 

15.  Wykop koparką 0,25 m3 w gruncie kat. III i odwóz samochodem                     

       wywrotką na odległość 1 km (przepusty) 

       KNNR 1 tabl. 0202-0300 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.                                                    

                              12,0 x 1,2 x 0,80 = 11,52 m3 

16.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5-10 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0201 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                         11,52 x 2 = 23,04 m3 

17.  Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,25 m3                                       

       w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami

       samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. III 

       KNNR 1 tabl. 0205-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01. 

                                                             54,00 m3 

18.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                  54,00 x 2 = 108,00 m3 
 Odwodnienie

 Roboty odwadniające                                               CPV  452 32452-5

19.  Regulacja pionowa włazów kanałowych przez podbetonowanie

       KNR 2-31 tabl. 1406-03 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

                                                               2,00 kpl  

20.  Regulacja pionowa zasuw przez podbetonowanie

       KNR 2-31 tabl. 1406-04 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

                                                               3,00 kpl 

21.  Ławy fundamentowe z pospółki pod przepusty rurowe

       KNNR 6 tabl. 0605-0100 + Cena rynkowa   ST D.10.08.03.

                                  12,0 x 1,2 x 0,1 = 1,44 m3 
22.  Przepusty rurowe z rur WIPRO o średnicy 40 cm  

       KNNR 6 tabl. 0605-0600 + Cena rynkowa   ST D.10.08.03.

                                                             12,00 m 
23.   Obsypka i zasypka rur PCV materiałem sypkim (pospółka)

        KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa  ST D.10.08.03.

        12,0 x 1,2 x 0,7 – (1,20 + 3,14 x 0,62 x 0,25 x 12,0) = 4,37 m3                                                                                      

                                                               5,49 m3 

24.   Zagęszczenie mechaniczne nasypów ubijakami spalinowymi,

        grunt kat. III 

        KNNR 1 tabl. 0408-0200 + Cena rynkowa  ST D.10.08.03.

                                                               5,49 m3 
25.   Ścianki czołowe dla rur o 400 

  KNNR 6 tabl. 0605-0301 + Cena rynkowa   ST D.10.08.03.

                                                         4,00 szt.   

26.  Umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm

       na podsypce piaskowej (materiał Inwestora) 

       KNNR 1 tabl. 0512-0101 + Cena rynkowa   ST D.06.01.01.

                     1,0 x 0,5 x 2 + 1,0 x 0,5 = 1,50 m2 
III   UMOCNIENIE  ROWU  WZDŁUŻ  UL. PROSTEJ  (korytka)

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  45 111000-8

27.  Wykop ręczny rowów po koparkach na odkład w gruncie kat. IV,

       grubość ścinania ponad 15 cm (poszerzenie istniejącego rowu)

      KNR 2-31 tabl. 0421-04 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                            35,0 x 0,6 x 0,2 x 2 = 8,40 m3 

28.  Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,25 m3                                       

       w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami

       samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. III 

       KNNR 1 tabl. 0205-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01. 

                                                               8,40 m3 

29.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                      8,40 x 2 = 16,80 m3 
 Odwodnienie

 Roboty odwadniające                                               CPV  452 32452-5 
30.  Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi – korytka                                   

       betonowe U o wysokości 55 cm na ławie z pospółki z wypełnieniem                             

       przestrzeni za ściankami gruntem miejscowym           

       KNNR 1 tabl. 0513-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01. 

                                                               35,00 m 

                                                     ---------------------------------------------------------------------





           R A Z E M         

                  

                                             V A T                22 %                      

                                             O G Ó Ł E M                               

