[image: image1.png]GMINA HAZLACH

*





Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 – ul. Jastrzębskiej w Hażlachu.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres jednostki opracowującej program:

Urząd Gminy Hażlach - Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Autor programu:

Marek Gabzdyl

...............................

Data opracowania dokumentacji: lipiec 2008 r.

1. Część opisowa.

1.1. Nazwa zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego):

• budowy jednostronnego chodnika z kostki brukowej szarej (strona prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 - ul. Jastrzębskiej w miejscowości Hażlach, na odcinku ok. 600 mb, tj. od granicy miejscowości Kończyce Wielkie w km 17+103 w kierunku przystanku autobusowego Hażlach - Texas do km 17+703,

• wykonania odwodnienia drogi na odcinku budowy chodnika,

• remontu oraz adaptacji istniejących zjazdów oraz zatoki autobusowej,

• zabezpieczenia oraz ewentualnej przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- wymagana konstrukcja nawierzchni chodnika zlokalizowanego przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej:

- warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej grubości 8cm ( kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4),

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego (min. grub. 15 cm), (dla podłoża gruntowego różnego od G1 - dokonać jego wzmocnienia zgodnie z załącznikiem nr 4, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r, Nr 43, poz.430).,

- obrzeże betonowe 8cm x 30cm - na lawie betonowej z oporem (od strony posesji) ,

- krawężnik betonowy wibroprasowany 20cm x 30cm x 100 cm - osadzony na zaprawie cementowej grubości 1 cm i lawie betonowej z oporem (beton o klasie wytrzymałościowej C12/15),

- wzdłuż krawężnika należy zastosować ściek z elementów betonowych, osadzony na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej j.w. z oporem,

- wpusty uliczne krawężnikowe (częściowo zalegające w jezdni, częściowo w gabarycie krawężnika) - połączone ze studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego za pomocą przykanalików z rur 200 mm wzmocnionych z wydłużonym kielichem,

- szerokość proj. chodnika przylegającego do jezdni (nie mniejsza niż 2,00 m), zgodnie z § 43 i § 44 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r, Nr 43, poz.430).
- wymagana konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego – przecinającego projektowany chodnik:

- warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm (kolor czerwony),

- podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4),

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego (min. grub. 20 cm), (dla podłoża gruntowego różnego od G1 - dokonać jego wzmocnienia zgodnie z załącznikiem nr 4, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r, Nr 43, poz.430).
- skosy wjazdowe 1:1 lub wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min. 3 m,

- szerokość zjazdu - min. 4,50 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,

- wymagana konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej:

- zaprojektować dla przeniesienia obciążeń obowiązujących dla ruchu KR6,

- warstwa ścieralna - brukowa kostka betonowa grub.10 cm - kolor czerwony, położona na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4,

- lub kostka kamienna wielkowymiarowa (np. granitowa regularna 18/18 cm, 16/20 cm) z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową osadzona w mieszance betonowej na mokro,

- lub beton cementowy o klasie wytrzymałościowej C35/45 (840),

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 (830),

- pozostałe warstwy - do zaprojektowania (biorąc pod uwagę rozpoznane warunki gruntowo- wodne podłoża, zachowując warunek na mrozoodporność),

- krawężnik kamienny wtopiony 20 x 30 cm na ławie betonowej, - oddzielający jezdnie drogi wojewódzkiej od powierzchni projektowanej zatoki autobusowej,

- krawężnik wystający 20 x 30 cm - betonowy, wibroprasowany, ewentualnie kamienny,

- geometria zatoki zgodna z § 119, ust. 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r, Nr 43, poz.430).
standard oznakowania stosowanego na drogach wojewódzkich:

- oznakowanie pionowe:

- wielkość:

średnie,

duże - na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/godz, o jedna grupę wielkości większa przy oznakowaniu robót w pasie drogowym,

- materiały:

lico znaku - folia odblaskowa drugiej generacji,

tarcza znaku - blacha stalowa ocynkowana z podwójnie zagiętą krawędzią.

słupek z rury stalowej,

- gwarancja: 60 miesięcy,

- Oznakowanie poziome:

- rodzaj:

oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne,

- gwarancja: 36 miesięcy na oznakowanie grubowarstwowe.

1.3. Opis ogólny.

Chodnik należy zaprojektować z kostki brukowej szarej uwzględniając zjazdy, zatoki itp.
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe.

Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami technicznymi. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Usytuowanie chodnika:
- w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 - ul. Jastrzębskiej w miejscowości Hażlach, na odcinku ok. 600 mb, tj. od granicy miejscowości Kończyce Wielkie w km 17+103 w kierunku przystanku autobusowego Hażlach - Texas do km 17+703,

3. Część informacyjna

3.1. Zgodność zamierzenia budowlanego
3.2. Projektowany chodnik jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wsi Hażlach zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy nr XIV/139/04 z dnia 11 luty 2004r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 7.06.2004r. pod poz. 1534.
