[image: image1.png]GMINA HAZLACH

*





Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Instalacja c.o. oraz instalacja chłodząco-grzewcza
w budynku administracyjny w Hażlachu przy ul. Głównej 57.
Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres jednostki opracowującej program:

Urząd Gminy Hażlach - Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Autor programu:

Marek Gabzdyl

...............................

Data opracowania dokumentacji: wrzesień 2008 r.

1. Część opisowa.

1.1. Nazwa zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji instalacji c.o. na instalację chłodząco-grzewczej w budynku administracyjnym w Hażlachu przy ul. Głównej 57. 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej modernizację instalacji c.o. na instalację chłodząco-grzewczą w budynku administracyjnym Gminy Hażlach. Zamawiający przewiduje demontaż istniejącej instalacji c.o. w zakresie pomieszczeń objętych klimatyzacją, a projektowana instalacja chłodząco-grzewcza nie może zakłócać prawidłowego ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez bank, pocztę oraz mieszkanie służbowe które to pomieszczenia nie będą chłodzone. Uwaga ! Projekt instalacji chłodząco-grzewczej powinien uwzględniać możliwość bezkonfliktowego przyłączenia pomieszczeń mieszkania służbowego nr 112, 113 i 115 w terminie późniejszym. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do chłodzenia zaznaczono na rzucie piwnic, parteru, piętra i poddasza.

Instalację chłodząco-grzewczą stanowić będą klimakonwektory dwururowe, agregat wody lodowej, skraplacz, wraz z niezbędnym osprzętem (rury, pompy, zawory, filtry, termometry, odpowietrzniki, materiały elektryczne itp.).
Dla opracowania należy wykonać kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.3. Opis ogólny.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej instalacji chłodząco-grzewczej we wskazanych pomieszczeniach budynku administracyjnego.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Cechy obiektu

Wykonana instalacja musi zapewnić ogrzewanie lub schładzanie pomieszczeń oraz ogrzewać bezkonfliktowo pomieszczenia nie schładzane (pomieszczenia banku, poczty, mieszkania służbowego - czasowo).

3. Część informacyjna

3.1. Zgodność zamierzenia budowlanego

Projektowana modernizacja instalacji c.o. na instalację chłodząco-grzewczej nie jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr XIV/139/04 z dnia 11 luty 2004r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 7.06.2004r. pod poz. 1534.

3.2. Prawo do dysponowania nieruchomością

Gmina Hażlach jest współwłaścicielem budynku administracyjnego przy ul. Głównej 57 w Hażlachu.
3.3. Inne informacje i dokumenty

Parcela nr 1394/7 nie jest objęta ochroną konserwatora zabytków. KW 59 351. 

