[image: image1.png]GMINA HAZLACH

*





Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Droga ul. Strażacka i Świerkowa w Kończycach Wielkich
Grupa robót:

452

Klasa robót:

4523

Kategoria robót:
45233

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres jednostki opracowującej program:

Urząd Gminy Hażlach - Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Autor programu:

Marek Gabzdyl

...............................

Data opracowania dokumentacji: wrzesień 2008 r.

1. Część opisowa.

1.1. Nazwa zamówienia.

Wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej wykonanie remontu nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej. 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i dokumentów jakie należy złożyć wraz z dokumentacją. Dokumentacja powinna uwzględniać następujący zakres robót:

- wzmocnienia istniejącej podbudowy (ul. Świerkowa – 180 mb, ul. Strażacka – ok. 500 mb)

- wymiana podbudowy (ul. Strażacka – ok. 840 mb)

- modernizacja odwodnienia 

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

- profilowanie zjazdów (25 szt.)

- obsypka poboczy materiałem kamiennym o szerokości ok. 0,5 m i grubości średnio 10 cm  

Dla opracowań należy wykonać również kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wraz z dokumentacją należy dołączyć potwierdzenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane.

1.3. Opis ogólny.

Wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej wykonanie remontu nawierzchni drogi ul. Strażackiej i Świerkowej w Kończycach Wielkich na odcinku ul Strażackiej o długości 1340 m oraz odcinka ul. Świerkowej o długości 180 m (łączna długość 1520 m). parcele ulica Strażacka nr: 1612/1, 1614/1, 1614/2, 1614/4, 1538/31, 1610/4, 1538/33, 1609/1, 1538/35, 1607/2, 1610/6, 1586/7, 2217/3, 2217/5, 2233/3 

 ulica Świerkowa nr: 2233/3

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Cechy obiektu

Wzmocnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, obsypanie poboczy materiałem kamiennym wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
3. Część informacyjna

3.1. Zgodność zamierzenia budowlanego

Projektowana przebudowa i remont drogi są zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi wsi Kończyce Wielkie zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr XV/149/04 z dnia 10 marca 2004 r., który został opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 07.06.2004 r. pod poz. 1535.

3.2. Prawo do dysponowania nieruchomością

Gmina Hażlach jest właścicielem działek nr 1612/1, 1614/1, 1614/2, 1614/4, 1538/31, 1610/4, 1538/33, 1609/1, 1538/35, 1607/2, 1610/6, 1586/7, 2217/3, 2217/5, 2233/3, 2233/3

3.3. Inne informacje i dokumenty

W załączeniu mapa orientacyjna i mapa własnościowa w skali 1:2880.

Parcele nr 1612/1, 1614/1, 1614/2, 1614/4, 1538/31, 1610/4, 1538/33, 1609/1, 1538/35, 1607/2, 1610/6, 1586/7, 2217/3, 2217/5, 2233/3, 2233/3 nie są objęta ochroną konserwatora zabytków. Droga średniej uciążliwości ruchu drogowego. 
