PRZEDMIAR  ROBÓT

  REMONT  CHODNIKA  W  CIĄGU  UL. KATOWICKIEJ  W  POGWIZDOWIE

DROGA  POWIATOWA  2623 S  POGWIZDÓW  HAŻLACH

    GMINA  HAŻLACH

I    ODCINEK  WZDŁUŻ  SKLEPU                                                                       
      Roboty rozbiórkowe

      Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  451 11100-9

1.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

      KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                            34,50 m 

2.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

      KNNR 6 tabl. 0801-0800 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                       34,5 x 0,3  = 10,35 m2 

      Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  451 11220-6

3.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem wywrotką do 5 t na

      odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.   

                               34,5 x 0,3 x 0,06 = 0,62 m3 

4.   Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego                                                  

      samochodem wywrotką do 5 t (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.   

                                              0,62 x 2 = 1,24 m3 

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

5.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

       użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

 1,5 x 1,1 x 0,5 + 34,5 x 1,5 + 1,5 x 1,1 x 0,5 = 53,40 m2


                                           53,40 m2                              

6.    Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po

       zagęszczeniu mechanicznym na poszerzeniach

       KNNR 6 tabl. 0113-0601 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                            53,40 m2 

7.   Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                            34,50 m 

8.   Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej 

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                            34,50 m 

9.   Ława betonowa  B 15 z oporem pod krawężnik betonowy

      KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

                                              34,5 x 0,06 = 2,07 m3        
      Nawierzchnia

      Roboty w zakresie różnych nawierzchni                CPV  452 33200-1

10. Chodniki kostki brukowej betonowej szarej BEHATON grubości 6 cm                                         

      na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

                                                             53,40 m2 

11. Chodnik z masy asfaltowej grubości 8 cm  z transportem masy                                               

      samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km 

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

                                        34,5 x 0,5 = 17,25 m2 

12. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0202 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

                                     17,25 x 25 = 431,25 m2  

                                                       ------------------------------------------------------------------------

                                                 R A Z E M                    I                        

                                          V A T                         22 %                  

                                          O G Ó Ł E M                I                   

 II   ODCINEK  DO  UL. KOŚCIELNEJ  
       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  451 11000-8

13.  Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5 t na odległość 1 km 

       KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01. 

                      (18,5 + 10,0) x 1,8 x 0,2 = 10,26 m3 

14.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                          10,28 x 2 = 20,56 m3  
      Roboty rozbiórkowe

      Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  451 11100-9

15. Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

      KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                            37,50 m 

16. Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

      KNNR 6 tabl. 0801-0800 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                       37,5 x 0,3  = 11,25 m2 

17. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej.

KNNR 6 tabl. 0806-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.       

                                                              7,00 m 

18. Rozbiórka ławy betonowej mechanicznie

KNR 2-31 tabl. 0812-03 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.    

                                          7,0 x 0,06 = 0,42 m3 

19. Rozbiórka płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0805-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.      

                        5,0 x 1,5 + 3,0 x 1,0 = 10,50 m2 

20. Rozbiórka podbudowy betonowej grubości 20 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0802-0610 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

     1,3 x 2,0 + 3,0 x 2,5 + 2,5 x 5,0 = 22,60 m2  

      Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  451 11220-6

21. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem wywrotką do 5 t na

      odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

11,25 x 0,06 + 7,0 x 0,3 x 0,15 + 10,5 x 0,07 + 0,42 + 22,6 x 0,2 = 6,67 m3   

                                                              6,67 m3 

22. Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego                                                  

      samochodem wywrotką do 5 t (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.   

                                            6,67 x 2 = 13,34 m3 

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

23.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

       użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

 1,5 x 1,0 x 0,5 + 34,5 x 1,5 + 1,5 x 1,0 x 0,5 + 3,0 x 1,0 = 56,25 m2


                                           56,25 m2                             

24.  Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po

       zagęszczeniu mechanicznym na poszerzeniach

       KNNR 6 tabl. 0113-0601 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                             56,25 + 2,3 x 1,2 = 59,01 m2 

25. Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

            34,5 + 3,0 + 3,0 + 1,5 + 5,5 = 47,50 m 

26. Ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30 cm                                                             

      na podsypce piaskowej 

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                        34,5 + 3,0 = 37,50 m  

27. Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x30 cm                                                             

      na podsypce piaskowej 

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                               3,0 + 1,5 + 5,5 =  10,00 m  

28. Ława betonowa  B 15 z oporem pod krawężnik betonowy

      KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

                                (37,5 + 10,0) x 0,06 = 2,85 m3    
29. Wykop rowka 20x20 cm pod obrzeże w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-02 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                      1,0 + 34,5 +1,0 + 3,0 = 39,50 m 
30. Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0404-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                                                            39,50 m 

31. Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0404-0500 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                                              2,5 x 2 = 5,00 m 

      Nawierzchnia

      Roboty w zakresie różnych nawierzchni                CPV  452 33200-1

32. Chodniki kostki brukowej betonowej szarej BEHATON grubości 6 cm                                         

      na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

                 59,01 – (3,0 + 5,5) x 1,5 = 46,26 m2  

33. Chodniki kostki brukowej betonowej czerwonej BEHATON grubości 8 cm                                         

      na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

                        3,0 x 2,5 + 5,5 x 2,5 = 21,25 m2 

34. Chodnik z masy asfaltowej grubości 8 cm  z transportem masy                                               

      samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km 

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

                                        37,5 x 0,5 = 18,75 m2 

35. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0202 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

                                     18,75 x 25 = 468,75 m2  

                                                       ------------------------------------------------------------------------

                                                 R A Z E M                    II                    

                                          V A T                          22 %                 

                                          O G Ó Ł E M                II                  

III   ŁĄCZNIK  MIĘDZY  WJAZDAMI  
       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  451 11000-8

1.    Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5 t na odległość 1 km 

       KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01. 

                                       8,0 x 1,8 x 0,25 = 3,60 m3 

2.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                                    3,60 x 2 = 7,20 m3 

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

3.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

       użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01. 



                         8,0 x 1,8 = 14,40 m2                           

4.    Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po

       zagęszczeniu mechanicznym na poszerzeniach

       KNNR 6 tabl. 0113-0601 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                          8,0 x 1,5 = 12,00 m2 

5.   Wykop rowka 20x20 cm pod obrzeże w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-02 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                                                              8,00 m 
6.   Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0404-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                                                              8,00 m 

      Nawierzchnia

      Roboty w zakresie różnych nawierzchni                CPV  452 33200-1

7.   Chodniki kostki brukowej betonowej szarej BEHATON grubości 6 cm                                         

      na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

                                                            12,00 m2 

                                                       ------------------------------------------------------------------------

                                                 R A Z E M                    III                    

                                          V A T                          22 %                 

                                          O G Ó Ł E M               III                 

                                                 R A Z E M                 I - III                

                                          V A T                          22 %                  

                                          O G Ó Ł E M             I - III               

