	Specyfikacja Techniczna D.08.01.01.


	Specyfikacja Techniczna D.08.01.01.



D.08.00.00. 
ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. 
KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realiza​cji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych i kamiennych. Szczegółową lokalizację krawężników określa Dokumentacja Projektowa. 

Zakres rzeczowy obejmuje:

- ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni. 

1.4.2. Krawężniki kamienne – kamienne elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.3. Ława - betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obcią​żenie krawężnika na grunt. 

1.4.4. Opór - beton na zewnętrznej stronie krawężnika. 

1.4.5. Podsypka - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułożona bezpo​średnio na ławie. 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z defini​cjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  DM.00.00.00 "Wymaga​nia ogólne" pkt 5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgod​ność z Doku​mentacją Projektową , Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specy​fikacji DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Krawężniki betonowe  drogowe typu  ciężkiego 20x30x100,  typu trapezowego  i  inne typy krawęż​ników betonowych 15x30 cm i 15x22 cm powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwier​dzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpo​częciem robót nie później niż 3 tygodnie. Każdy typ  materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu, pia​sku, masy zalewowej) powinien posiadać dokument potwierdzający jego jakość na podstawie prze​prowadzonych badań. Badania, pomiary elementów i warunki skła​dowania, powinny być zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/0l. 

Preferowane są wyroby (krawężniki) i wytwórnie posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 

2.3. Krawężniki betonowe 

Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny lub trapezowy, jednowar​stwowy, gatunku I. Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

· klasa nie niższa niż B 30 , 

· nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

· mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

· ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5mm. 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie ele​mentów powinny być równe i proste.  Tekstura i kolor powierzchni górnej  (licowej) powinny być jedno​rodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

-  dla wysokości ± 3 mm, 

-  dla szerokości i długości ± 8 mm. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach ele​mentu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021. 

W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub posze​rzyć za​kres kontroli krawężników o inny rodzaj badań .

2.5. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 

-  1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego speł​niającego wymagania PN-B-06712, 

-  1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z pia​sku wg PN-B-06711. 

2.6. Materiały na ławę krawężnika z oporem 

Krawężniki powinny być posadowione na ławie z oporem wykonanej z betonu klasy B-10 według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć: 

- 
cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B- 30001, lub hutniczego wg PN-B-30005, 

- 
kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzą​cego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksy​malną zagęszczalność i urabialność przy minimalnym zużyciu ce​mentu i wody, 

· wody wg PN-B-32250,

-     można  użyć  dodatków  lub domieszek  według  zasad  wymienionych  w PN-B-06250  i posia​dających aprobatę techniczną IBDiM. 

2.7. Uszczelnianie spoin

Uszczelnianie spoin przy użyciu zaprawy niskoskurczowej. Wyrób musi mieć ważną Aprobatę Techniczną.

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym  i  odwodnionym  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  lub  na  paletach trans​portowych. 

Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. 

Kruszywa należy magazynować w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w wa​runkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych ro​dzajów i frakcji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2.  Do wytwarzania betonu na ławy z oporem: 

-  wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do wago​wego dozowania składników, 

4. 
TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.4. 

4.2.   Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie trans​portu po​winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkła​dach i przekładkach drewnianych.  Sposób ich załadunku na środki trans​portowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z normą BN-88/6775- 03/01. 

Wyprodukowaną  mieszankę  betonową  należy  dostarczać  na  budowę  w  warunkach za​bezpie​czających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Transport cementu wg BN-88/6731-08. 

Pozostałe materiały wg Specyfikacji DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

5.1.1. Wykonanie rozbiórki istniejącego krawężnika przewidziano w Specyfikacji DM.01.02.04. 

5.1.2. Koryto pod ławę należy wykonać o wymiarach umożliwiających ustawienie szalunku. 

Dno wykonanego wykopu powinno być  wyrównane, z odpowiednim spadkiem podłużnym zgod​nym z Rysunkiem i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,97. 

5.2. Wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawężnika 

5.2.1. W wykonywanym wykopie pod ławę betonową i krawężnik należy, zgodnie z rzędnymi wyso​kościowymi i wymiarami w planie na podstawie Rysunku. Szalunki z desek grubości 25-32 mm, powinny być wykonane pod ławy i opory. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaga​niami normy PN-63B-06251.  

5.2.2. Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grub. 5 cm i przy sznurach ustawić krawężniki betonowe do wymaganych rzędnych wysokościo​wych. 

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niż 10 MPa, po 28 dniach nie mniejszą niż 14 MPa. 

5.2.3. Po ustawieniu krawężników założyć szalunki z desek i wykonać opór z betonu B-10. Wyso​kość oporu powinna wynosić 10 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola po​winna obejmować: 

· wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

· prawidłowość przygotowania koryta, 

· prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w planie), 

· zagęszczenie betonu, 

· wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy), 

· wysokość posadowienia krawężników (pomiar j.w.), 

· odchylenie linii krawężników w planie (pomiar j.w.), 

· równość górnej powierzchni krawężników, 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

-  tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości ± 10%, a dla szeroko​ści ± 20% wymiaru projektowanego, 

-  odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wy​nosić ± 1 cm, 

· odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ± 1 cm, 

-  prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą 3 nie powinien być większy od 0,5 cm. 

6.4. Sprawdzenie cech zewnętrznych:

- oględziny zewnętrzne,

- sprawdzenie wymiarów.

Pomiar przy pomocy  linii z podziałką milimetrową.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe :

wysokości + 1 cm,

szerokości + 0,3cm,

- sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami  normy BN-66/6775-01

- sprawdzenie kątów – wg normy jw,

- sprawdzenie szczerb i uszkodzeń – wg normy jw,

- wizualne sprawdzenie faktury.

6.5. Badania laboratoryjne:

Wykonywać na żądanie Inspektora Nadzoru przy braku atestu.

- badanie wytrzymałości skały z której zostały wyprodukowane krawężniki wg PN-84/B-04110. dostarcza wytwórnia 

  krawężników

- Badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101.

- Badanie odporności na zamrażanie wg PN-85/B-04102.

- Badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111.

- Badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115

- badania wytrzymałości na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sze​ściennych o minimalnym wymiarze

  boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystąpieniem do ro​bót i w przypadkach wątpliwych

- badania nasiąkliwości betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z goto​wego elementu wg PN-06250 - 1

  raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpli​wych, 

- badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach wątpli​wych, badania ścieralności betonu

  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed przystą​pieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez Wykonawcę rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorów, bądź na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr (m) dla wykonanego krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej z oporem.

8.
ODBIÓR ROBÓT

Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu (ławy). Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za metr (m) wykonanego krawężnika na ławie betonowej. Cena jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i transport wszystkich materiałów,

- wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji,

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.

10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. BN-80/6775-03/04 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajo​wych. Krawężniki i obrzeża. 

2. BN-80/6775-03/0l 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajo​wych. Prefa​brykaty budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania. 

3. BN-80/6775-03/03 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajo​wych. Płyty chodnikowe. 

4. PN-88/B-30000 
Cement portlandzki. 

5. BN-88/B-6731-08
Cement. Transport i przechowywanie. 

6. PN-79IB-06711   
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 

7. PN-88/B-32250   
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

8. PN-B-04111      
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 

	


	



