PRZEDMIAR  ROBÓT

NA  REMONT  NAWIERZCHNI  DRÓG  ASFALTOWYCH  MASĄ  MECHANICZNIE  W  GMINIE  HAŻLACH

1 m2
      Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne        CPV  45 111000-8
1.   Mechaniczne ścinanie i plantowanie poboczy o grubości 10 cm z

      odwozem ścinki samochodem samowyładowczym na odkład

      KNNR 6 tabl. 1301-0500 + Cena rynkowa   ST D.06.03.01.

                                          0,25 x 2 : 3,0 = 0,17 m2 

Nawierzchnia

      Roboty w zakresie naprawy dróg                         CPV  45 233142-6

2.   Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych      

      KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.  

                                                                  1,00 m2 

3.   Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem dwukrotnie      

     KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.                                                                                                      

                                                                  1,00 m2 

4.   Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną                                  

      grysową z rozścieleniem mechanicznym grubości 2 cm, z transportem                                      

      samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km  

      KNNR 6 tabl. 108-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.08.01. 

                                                                  0,050 Mg 

5.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                   

      na dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0500 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.01.

                                           0,05 x 25 = 1,25 Mg 

6.   Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną                                  

      grysową z rozścieleniem mechanicznym ( za dalszy 1 cm grubości)  

      KNNR 6 tabl. 108-0201 + Cena rynkowa   ST D.04.08.01. 

                                                                   0,025 Mg 

7.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                   

      za dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.01.

                                        0,025 x 25 = 0,625 Mg 

8.   Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

      grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transportem samochodem

      samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km 

      KNNR 6 tabl. 309-0201 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.       
                                                                  1,00 m2 
9.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                   

      za dalszy 1 km ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

                                        1,0 x 25 = 25,00 m2 

10. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem dwukrotnie

     (krawędzie) 

     KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.                                                                                                 

                                          2 x 1,0 x 0,1 = 0,20 m2 

11. Obsypka pobocza żużlem wielkopiecowym grub. 6 cm ręcznie

      KNNR 6 tabl. 114-0401 + Cena rynkowa   ST D.05.01.03.

                                       2 x 1,0 x 0,25  = 0,50 m2 
                                                     ---------------------------------------------------------------------






R a z e m



              

