	Specyfikacja Techniczna D.10.08.03.


	Specyfikacja Techniczna D.10.08.03.



D.10.08.03. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Akacjowej w Hażlachu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realiza​cji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów pod zjazdami zgodnie z Dokumentacją Projektową

1.4.
Określenia podstawowe 

1.4.1. 
Długość przepustu - odległość między pionowymi płaszczyznami głowic przepustu, mie​rzona po jego dnie,

1.4.2. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami poda​nymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w DMK-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Elementy prefabrykowane (rury WIPRO)

Powierzchnie elementów przepustów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys.

Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

2.2. Deski iglaste III klasy do wykonania szalunku ścianek czołowych

2.3.  Cement portlandzki „35” do zapraw wg PN-88/B-30000
2.4.  Beton klasy B-20 wg PN-88/B-06250

2.5. Cement portlandzki wg PN-88/B-30000

Należy stosować cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy 42,5 NA do betonu klasy B30 i klasy 32,5 NA do betonu klasy B20.

Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08.

2.6. Emulsja kationowa wg BN-68/6753-04

2.7. Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622

2.8. Prefabrykowane rury WIPRO o średnicy 30, 40, 50 , 60 i 100 cm  wykonane z betonu B-30  wykonanego zgodnie z normą PN-B-06250:1988.
3. SPRZĘT 

Do wykonania przepustów należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- koparkę do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopów,

- żuraw samochodowy do montażu prefabrykowanych rur

- zagęszczarki do zagęszczania zasypywanych wykopów: ubijaki ręczne, ubijaki mecha​niczne, zagęszczarki płytowe 

- inny sprzęt - do transportu i pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

Materiały do wykonania przepustów pod zjazdami, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Na​leży je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca robót powinien dowiązać przepust do punktów stałych i charakterystycznych, tworzących odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W czasie robót przygotowawczych należy wytyczyć oś przepustu i krawę​dzie wykopów. Oś przepustu należy wytyczyć w ten sposób aby pokrywała się z osią rowu. Punkty stabilizujące oś przepustu należy tak zabezpieczyć, aby w czasie trwania budowy ist​niała możliwość ciągłego domiaru sytuacyjnego. 

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykop pod budowle

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót głębokości wykopu, ukształtowania terenu rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mecha​nicznego. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót oraz szybko zasypać. 

Wykopy pod budowę przy głębokości do 1,5 m powinny być wykopami otwartymi z bez​piecznym nachyleniem skarp.  

5.2.2. Zasypywanie 

Po uszczelnieniu styków i sprawdzeniu prawidłowego ułożenia rur można przystąpić do zasypywania wykopów. Użyty materiał i sposób zasypywania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przepustu, Grubość warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej po​winien być grunt nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub średnio ziarnisty wg BN-72/8932-01. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach rury lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 

5.3. Ułożenie przewodu rurowego 
5.3.1. Podsypka z pospółki

Podsypka z pospółki (frakcja 0-20mm) o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

5.3.2. Układanie przewodu rurowego 

Rury mogą być układane jako odcinki połączone opaską lub w jednym od​cinku.

Przy wykonywaniu zasypki przepustu należy przestrzegać następujących zasad:

- zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,

- zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zagęszczonymi do wskaź​nika zagęszczenia (0,95 (w strefie bezpośrednio przy rurze) oraz (0,98 w pozostałej stre​fie,

- podczas zagęszczania zasypki kontrolować rzędne posadowienia przepustu niedopuszcza​jąc do jego wypchania bądź przemieszczenia poziomego,

5.4. Ścianki czołowe

Ścianki czołowe i fundamenty ścianek należy wykonać z betonu z klasy B-20. Powierzchnie ścianek czołowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią oraz w zasięgu działania wód, należy zagruntować i pokryć izolacją przeciwwilgociową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola i badania w trakcie robót obejmują:

· prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków z do​kładnością do (2cm,

· prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki w wykopie – wskaźnik zagęszczenia (0,98,

-     sprawdzeniu zagęszczenia fundamentu betonowego ścianki i ścianki czołowej,
· ułożenie oraz połączenie opaską zaciskową odcinków rur kontrolując rzędne wlotu i wy​lotu oraz prawidłowe założenie   

       opaski łączącej,

· prawidłowość wykonania zasypki – wskaźnik zagęszczenia (0,95 (w strefie bezpośrednio przy rurze) oraz (0,98 w       

       pozostałej strefie przepustu.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla wykonania przepustów pod koroną drogi jest metr (m) przepustu łącznie z wszystkimi Robotami towarzyszącymi.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór Robót polega na:

- kontroli jakości materiałów, 

- sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych i polowych, w szczególności zagęszczenia podsypki i zasypki,

- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST oraz przywołanymi normami i przepisami branżowymi, Wykonawca wykona odpowiednie Roboty poprawkowe usuwając wszystkie wady na własny koszt w czasie i w sposób nie hamujący postępu innych Robót Kontraktu.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za metr (m) wykonania przepustu. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

- wytyczenie Robót w terenie,

- wykonanie i odwodnienie wykopów,

- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,

- wykonanie podsypki pod przepust,

- ułożenie rur,

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

	  1.    PN-62/B-02356
	Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z betonu.

	  2.    PN-88/B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

	  3.    PN-B-06251
	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

	  4.    PN-B-06712
	Kruszywo mineralne do betonu

	  5.    PN-B-14501
	Zaprawy budowlane zwykłe

	  6.    PN-B-32250
	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

	  7.    PN-58/C-96177
	Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

	  8.    PN-D-95017
	Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania. 

	  9.    PN-D-96000
	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

	10.    PN-S-96012
	Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego  cementem.

	11.   BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie


	



