	Specyfikacja Techniczna D.01.01.01


	Specyfikacja Techniczna D.01.01.01



D.01.00.00. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00. 

ODTWORZENIE TRASY

D.01.01.01. 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Akacjowej w Hażlachu”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realiza​cji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczą Specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej  zgodnie z Dokumentacją Projek​tową.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów  wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego  punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych prze​krojów, 

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznako​wanie w  sposób ułatwiający

    odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz począt​kowy i koń​cowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich polskich nor​mach, a także w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich sta​bilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce sta​lowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

"Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyska​nie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami trans​portu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane za​wierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu  o materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien prze​prowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia ro​bót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi​kacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wy​krytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji pro​jektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rze​czywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projek​towej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmie​niane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projekto​wej i rzędnych rze​czywistych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, że roboty dodatkowe w ta​kim przypadku ob​ciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed za​akceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopa​trzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położe​nie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna​czeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zo​staną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworze​nie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wyko​nawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót na​leżą do obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościo​wych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabili​zowane w sposób trwały, przy użyciu palików drewnianych, a także dowiązane do punktów pomocni​czych, położonych poza granicą robót ziemnych.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy dro​gowej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe stabilnych, istniejących bu​dow​lach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w po​staci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładno​ścią do 0,5 cm stosując niwelację po​dwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wy​raźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Wyznaczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pań​stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i punktach przekrojów po​przecz​nych nie rzadziej niż co 50metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumenta​cji pro​jektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzęd​nych określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub rur meta​lowych. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca ro​bót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wyko​pów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Pro​jektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia ro​bót i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne pa​liki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1  metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dosto​sować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co naj​mniej po​winna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z odtworzeniem  trasy  i punktów wyso​kościowych  należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w instruk​cjach i wytycz​nych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.3. 

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest jeden kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych po dokonaniu odbioru Robót wg punktu 8.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej ST na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

  geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”,
- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych,

- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- zakup i transport materiałów i sprzętu,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy 

Nie występują. 

10.2.  Inne dokumenty 

Instrukcja techniczna 0-1.
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3.
Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979 

Instrukcja techniczna G-I .   
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 

Instrukcja techniczna G-2.    
Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

Instrukcja techniczna G-4.    
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

Wytyczne techniczne G-3.2. 
Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

Wytyczne techniczne G-3.1. 
Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

Ustawa z 17.05.1989 r.        
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 3U, poz. 163 z póź. zmianami)

OST GG-00.01.02               
Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów mostowych. 

	


	



