PRZEDMIAR  ROBÓT

REMONT  NAWIERZCHNI  UL. AKACJOWEJ  W  HAŻLACHU 

  GMINA  HAŻLACH

       Roboty przygotowawcze

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

       i roboty ziemne                                                   CPV  45 111200-0

1.    Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi

       w terenie pagórkowatym lub podgórskim

       KNNR 1 tabl. 0111-02 + Cena rynkowa   ST D.01.01.01.

                                                                    0,200 km  

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty przygotowawcze                                   

      Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne              CPV  45 111000-8

2.   Wykop koparką 0,15 m3 w gruncie kat. III-IV i odwóz samochodem

wywrotką na odległość 1 km

KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

40,0 x 1,0 + 8,0 x 1,0 x 8,0 + 120,0 x 1,0 + 180,0 x 0,6 = 332,00 m2
                                332,00 x 0,40 = 132,80 m3 

3.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        

      samochodem wywrotką do 5 t po drogach utwardzonych – 2 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                                     132,80 x 2 = 265,60 m3 

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty ziemne                                                 
Podbudowa

Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233330-1

4.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

      użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV 

KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

                40,0 x 1,0 + 120,0 x 1,0 = 160,00 m2 
5.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                          

      ręcznie w gruncie kategorii II – IV (wjazdy)

KNNR 6 tabl. 0103-100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01                                                                       

                                             8,0 x 8 = 64,00 m2 
6.   Warstwa filtracyjna z pospółki wykonana ręcznie zagęszczone przy użyciu                               

      walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m                            

      (przełomy, wjazdy, mijanka)

      KNNR 6 tabl. 0104-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01.

      40,0 x 1,0 + 120,0 x 1,0 + 8,0 x 8 = 224,00 m2  

                                                                224,00 m2  

7.   Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 18 cm                                   

      po zagęszczeniu na poszerzeniach do 2,5 m (przełomy, wjazdy, mijanka)

      KNNR 6 tabl. 0113-0201 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                         224,0 + 2 x 10,0 x 1,0 = 244,00 m2 

8.   Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 12 cm                                   

      po zagęszczeniu na poszerzeniach do 2,5 m 

      KNNR 6 tabl. 0113-0501 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                                244,00 m2  

9.   Wyrównanie  istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, 

      grubość warstwy ponad 10 cm po zagęszczeniu (wzmocnienie)

      KNNR 6 tabl. 0107-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.08.04.

                                 200,0 x 3,2 x 0,15 = 96,00 m3  

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem podbudowa                                                   
Nawierzchnia

Roboty w zakresie naprawy dróg                               CPV  45 233142-6

10. Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa      ST D.05.03.05.

                                               3,0 x 2 = 6,00 m 

11. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

      ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm z transportem masy                                                    

      samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km 

      KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.

      200,0 x 3,0 + 8,0 x 1,0 x 8 + 10,0 x 1,0 x 2 = 684,00 m2
                                                          684,00 m2 

12. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

 684,0 x 0,125 = 85,50 Mg x 25 = 2137,50 Mg 

13. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem dwukrotnie

     (krawędzie) 

     KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

     (200,0 x 2 –  8,0 x 8) x 0,10 = 33,60 m2                                                                                                    

                                                                  33,60 m2 

14. Obsypka pobocza żużlem wielkopiecowym grub. 6 cm ręcznie

      KNNR 6 tabl. 114-0401 + Cena rynkowa   ST D.05.01.03.

                   (200,0 x 2 – 8,0 x 8) x 0,5 = 168,00 m2 
                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem nawierzchnia                                             

      Odwodnienie

      Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne              CPV  45 111000-8

15. Wykop koparką 0,15 m3 w gruncie kat. III-IV i odwóz samochodem

wywrotką na odległość 1 km (przepusty)

KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                         2 x 12,0 x 1,0 x 1,0 = 24,00 m3 

16. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        

      samochodem wywrotką do 5 t po drogach utwardzonych – 2 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                                         24,00 x 2 = 48,00 m3 

      Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

                                                                                             CPV 45 232130-2

17. Ławy fundamentowe z pospółki pod przepusty rurowe

      KNNR 6 tabl. 0605-0100 + Cena rynkowa   ST D.10.08.03.

                                     12,0 x 1,0 x 0,15 = 1,80 m3 
18. Przepusty rurowe z rur Wipro o średnicy 30 cm  

      KNNR 6 tabl. 0605-0600 + Cena rynkowa   ST D.10.08.03.

                                                 2 x 10,0 = 20,00 m 
19. Obsypka i zasypka rur Wipro materiałem sypkim (pospółka)

      KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa  ST D.10.08.03.

      20,0 x 1,0 x 0,55 – (3,14 x 0,42 x 0,25 x 20,0) = 8,49 m3                                                                                      

                                                                    8,49 m3 

20. Zagęszczenie mechaniczne nasypów ubijakami spalinowymi,

      grunt kat. III 

      KNNR 1 tabl. 0408-0200 + Cena rynkowa  ST D.10.08.03.

                                                                    8,49 m3 

21. Ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm 

KNNR 6 tabl. 0605-0301 + Cena rynkowa   ST D.10.08.03.

                                                              4,00 szt.  

22. Umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm

      na podsypce piaskowej (materiał Inwestora) 

      KNNR 1 tabl. 0512-0101 + Cena rynkowa   ST D.06.01.01.

                    1,0 x 0,5 x 2 + 1,0 x 1,0 x 4 = 5,00 m2 

23. Drenaż z rur PCV o 100 w obsypce żwirowej, głębokość 30 cm

      KNNR 6 tabl. 0606-0300 + Cena rynkowa  ST D.06.05.01.

                                                                200,00 m  

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem odwodnienie                                                 
                                    R A Z E M                                                 

                                          V A T                              22 %                   

                                    O G Ó Ł E M                                            

