[image: image1.png]GMINA HAZLACH

*





Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Droga powiatowa ul. Katowicka i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie;

ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich.
Grupa robót:

452

Klasa robót:

4523

Kategoria robót:
45233

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres jednostki opracowującej program:

Urząd Gminy Hażlach - Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Autor programu:

Marek Gabzdyl

...............................

Data opracowania dokumentacji: czerwiec 2009 r.

1. Część opisowa.

1.1. Nazwa zamówienia.

Wykonanie 3 kpl. dokumentacji budowlanych przebudowy dróg powiatowych poprzez rozbudowę chodników. 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i dokumentów jakie należy złożyć wraz z dokumentacją. Dokumentacja powinna uwzględniać następujący zakres robót w zależności od drogi (opis w siwz):

· kategoria drogi – droga powiatowa 

· zakres rozwiązań projektowych obejmuje:

· nawiązanie do konstrukcji istniejącej jezdni 

· modernizacja drogi poprzez wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 m z kostki brukowej szarej 

· odwodnienie jezdni

· adaptacja istniejących zjazdów 

· adaptacja istniejącego przystanku (dotyczy ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie)

· przebudowę występującego uzbrojenia terenu (w zależności od potrzeb)

· wykonanie niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dla opracowań należy wykonać również kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Do dokumentacji należy dołączyć pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem zamiaru budowy/wykonania robót wydane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane.

1.3. Opis ogólny.

Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg powiatowych poprzez rozbudowę chodników wzdłuż ul. Katowickiej i ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie; ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich; 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Cechy obiektu

Dokumentacja (w zależności od drogi) powinna uwzględniać 
- wymagana konstrukcja nawierzchni chodnika zlokalizowanego przy krawędzi jezdni drogi:

- warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej grubości 6cm ( kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4),

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego (min. grub. 15 cm), (dla podłoża gruntowego różnego od G1, 

- obrzeże betonowe 6cm x 20cm - na ławie betonowej z oporem (od strony posesji) ,

- krawężnik betonowy wibroprasowany 15cm x 30cm x 100 cm - osadzony na zaprawie cementowej grubości 1 cm i ławie betonowej z oporem (beton o klasie wytrzymałościowej C12/15, 0,06 m3/mb),

- wpusty uliczne krawężnikowe (częściowo zalegające w jezdni, częściowo w gabarycie krawężnika) - połączone ze studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego za pomocą przykanalików z rur 150 - 200 mm wzmocnionych z wydłużonym kielichem,

- wymagana konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego – przecinającego projektowany chodnik:

- warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4),

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego (min. grub. 20 cm), (dla podłoża gruntowego różnego od G1 ,

- skosy wjazdowe 1:1 lub wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min. 3 m,

- szerokość zjazdu - min. 4,50 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,

- wymagana konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- zaprojektować dla przeniesienia obciążeń obowiązujących dla ruchu KR6,

- warstwa ścieralna - brukowa kostka betonowa grub.10 cm - kolor czerwony, położona na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 (830),

- pozostałe warstwy - do zaprojektowania (biorąc pod uwagę rozpoznane warunki gruntowo- wodne podłoża, zachowując warunek na mrozoodporność),

- krawężnik kamienny wtopiony 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem min. 0,06 m3/mb, - oddzielający jezdnie drogi od powierzchni projektowanej zatoki autobusowej,

- krawężnik wystający 15 x 30 cm - betonowy, wibroprasowany, 

3. Część informacyjna

3.1. Zgodność zamierzenia budowlanego

Projektowane przebudowy dróg powiatowych są zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr XIII/114/03 z dnia 29 grudnia 2003 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 42 z dnia 18.05.2004 r. pod poz. 1337; wsi Kończyce Wielkie zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr XV/149/04 z dnia 10 marca 2004 r., która została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 07.06.2004 r. pod poz. 1535, 
3.2. Inne informacje i dokumenty

Parcele nie są objęte ochroną konserwatora zabytków. 

