	Specyfikacja Techniczna D.04.01.01


	Specyfikacja Techniczna D.04.01.01



D.04.00.00. 
PODBUDOWY

D.04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn.  „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Szkolna w Rudniku”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realiza​cji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa​nych z wy​konaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w zakresie ustalonym w Dokumen​tacji Projektowej 

Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża zgodnie z Dokumentacją Projektową

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgod​ność z Do​kumentacją Projektową,  Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nie występują 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt.3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym sta​nie, zapewniają​cym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowa​dzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawo​wego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań ja​kościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.4. 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania  dotyczące  transportu  gruntu  odspojonego  przy  wykonywaniu  koryta z prze​mieszczeniem na nasyp lub odkład podano w D-02.00.00 "Roboty ziemne". 

Grunt uzyskany z wykonanego koryta na poszerzeniach będzie użyty do uzupełnienia pobo​czy. Ewentualny nadmiar gruntu należy przewieźć do wbudowania w dolne warstwy nasypów na odcinku nowych lub poszerzenia istniejących nasypów. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęsz​czenia podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw na​wierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu, w korzystnych warun​kach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem nawierzchni. 

5.2.  Wykonanie koryta 

Wykonanie koryta objęte jest w Dokumentacji Projektowej zakresem ujętym w robo​tach ziem​nych. Położenie koryta musi  zostać wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykona​nie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Doku​mentacji Projektowej, Spe​cyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Roz​mieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać na​ciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta ma być wykorzystany zgodnie z usta​leniami w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami określo​nymi w p. 5.3. i w p. 5.4. 

5.3.  Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie​czyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzęd​nych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewi​dzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaak​ceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysoko​ściowych i zagęścić war​stwę do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagę​ścić warstwę do uzyskania warto​ści wymaganego wskaźnika zagęszczenia podanego w ta​blicy 1.

Tablica 1. 
Minimalne wartości zagęszczania podłoża (Is)

	Strefa korpusu
	Minimalna wartość Is dla:

	
	kategoria ruchu KR3(6

	Górna warstwa o grubości 20cm
	1,03

	Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża
	1,00


 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przepro​wadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtór​nego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekra​czać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tole​rancją od -20 % do

+10 %. 

5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w do​brym sta​nie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi prze​rwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw na​wierzchni, to powi​nien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przy​kład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wypro​filowane i zagęszczone podłoże ule​gło nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wy​kona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i za​gęszcze​nia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu koryta oraz  profilowaniu i zagęszczeniu podłoża

	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Szerokość koryta
	10 razy na 1 km

	2
	Równość podłużna
	co 20 m na każdym pasie ruchu lub pasie po​sze​rzenia

	3
	Równość poprzeczna
	10 razy na 1 km

	4
	Spadki porzeczne *)
	10 razy na 1 km

	5
	Rzędne wysokościowe
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach

	6
	Ukształtowanie osi w planie *)
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach

	7
	Zagęszczenie, wilgotność gruntu pod​łoża
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

	*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków  poziomych 


6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż +10cm i -5cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówność podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą a dla poszerzeń łatą dostoso​waną do szero​kości koryta. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. 
Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumen​tacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.2.5. 
Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. 
Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.

6.2.7. 
Zagęszczenie koryta 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powi​nien być mniejszy od podanego w tablicy l. 

Jeśli jako kryterium  dobrego zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modu​łów odkształce​nia,  to  wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/9831-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być wtórna wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do +10 %. 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 ,  przynajmniej w dwóch punk​tach, wybranych losowo na każdej działce roboczej. Zagęszczenie należy kon​trolować na podstawie normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce robo​czej. 

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego pod​łoża) 

Wszystkie powierzchnię, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okre​ślonych w punkcie p6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża gruntowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podłoże podlega odbiorowi częściowemu według zasad określonych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za metr kwadratowy (m2) profilowania i zagęszczania podłoża.

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

- profilowanie koryta,

- zagęszczenie koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie Robót i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 
Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni podat​nych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

	 


	



