








SPECYFIKACJE TECHNICZNE














D - 06.03.01





ŚCINANIE  I  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY

































































�
 





SPIS TREŚCI


  � TOC \o "1-1" �1. WSTĘP	� GOTOBUTTON _Toc428247148  � PAGEREF _Toc428247148 �3��


  2. MATERIAŁY	� GOTOBUTTON _Toc428247149  � PAGEREF _Toc428247149 �3��


  3. SPRZĘT	� GOTOBUTTON _Toc428247150  � PAGEREF _Toc428247150 �4��


  4. TRANSPORT	� GOTOBUTTON _Toc428247151  � PAGEREF _Toc428247151 �4��


  5. WYKONANIE ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc428247152  � PAGEREF _Toc428247152 �4��


  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc428247153  � PAGEREF _Toc428247153 �5��


  7. OBMIAR ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc428247154  � PAGEREF _Toc428247154 �6��


  8. ODBIÓR ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc428247155  � PAGEREF _Toc428247155 �7��


  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	� GOTOBUTTON _Toc428247156  � PAGEREF _Toc428247156 �7��


10. PRZEPISY ZWIĄZANE	� GOTOBUTTON _Toc428247157  � PAGEREF _Toc428247157 �7��


�





NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY


OST�
- ogólna specyfikacja techniczna�
�
SST�
- szczegółowa specyfikacja techniczna�
�



�
1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy gruntowych o szerokości 0,5 m i grub. 6 cm lub 7 cm w ramach realizacji „Remontu nawierzchni dróg wewnętrznych – ul. Kościelnej w Kończycach Wielkich i ul. Ogrodowej w Zamarskach.


1.2. Zakres stosowania ST


              ST stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. Zakres robót objętych ST


	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy i uzupełnianiem zaniżonych poboczy.


1.4. Określenia podstawowe


1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.


1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.


1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.


1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.2. Rodzaje materiałów


	Do uzupełnienia poboczy należy użyć niesoru łamanego farkcji 0/31,5 oraz 0/63.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy


	Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej OST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,


równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),


równiarek do profilowania,


ładowarek czołowych,


walców,


płytowych zagęszczarek wibracyjnych,


przewoźnych zbiorników na wodę.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów


	Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


	Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2. Ścinanie poboczy


	Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2.


	Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.


	Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem.


	Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.


	Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].


5.3. Uzupełnianie poboczy


	W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane.


	Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].


	Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.


	Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według OST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.


6.3. Badania w czasie robót


	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1.














Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów





Lp.�



Wyszczególnienie badań�
Częstotliwość badań


Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej�
�
1�
Uziarnienie mieszanki uzupełniającej�
2 próbki�
�
2�
Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej�
2 próbki�
�
3�
Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu�
2 próbki�
�
4�
Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych poboczach�
2 razy na 1 km�
�
6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy


	Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.


Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy


 Lp.�
Wyszczególnienie�
Minimalna częstotliwość pomiarów�
�
1�
Spadki poprzeczne�
2 razy na 100 m�
�
2�
Równość podłużna�
co 50 m�
�
3�
Równość poprzeczna�
�
�



6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy


	Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,             z tolerancją ( 1%.


6.4.2. Równość poboczy


	Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


	Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


	Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 


8. ODBIÓR ROBÓT


	Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                      i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:


prace pomiarowe i przygotowawcze,


oznakowanie robót,


ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,


odwiezienie gruntu na odkład,


dostarczenie materiału uzupełniającego,


rozłożenie materiału,


zagęszczenie poboczy,


przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


1.  PN-B-04481	     Grunty budowlane. Badania laboratoryjne


2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą


3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.


10.2. Inne materiały


4.  Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.








D-06.03.01�
Ścinanie i uzupełnianie poboczy�
� PAGE �7��
�









� PAGE �6��
Ścinanie i uzupełnianie poboczy�
D-06.03.01�
�












