Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa w Kończycach wielkich

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 43-419 Kończyce Wielkie ul. Kościelna nr 12





(kod - miejscowość)

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość


	1. Termomodernizacja




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-08-050


	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2


	m2
	25,00



	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010701-05-050


	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach


	m2
	433,04



	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010725-03-050


	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5 m2


	m2
	433,04



	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-172608-01-050


	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie


	m2
	433,04



	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-172608-02-050


	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT99)


	m2
	433,04



	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-172608-05-050


	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża


	m2
	433,04



	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-022601-08-040


	Ochronna narożników wypukłych z kształtowników walcowanych-kątowników równoramiennych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki.


	m
	302,14



	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-172609-04-020


	Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły


	szt
	5 372,00



	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-022601-01-050


	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie wyprawą  Malix-Z.Ściany pełne i z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana


	m2
	1 343,62



	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-022601-01-050


	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie wyprawą  Malix-Z.Ściany pełne i z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana


	m2
	163,29



	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-022601-06-050


	Docieplenie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki i pokrycie wyprawami elewacyjnymi "Malix-Z"


	m2
	76,22



	12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-022601-04-050


	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie wyprawą "Malix-Z".Ściany boczne loggii,powierzchnia z fakturą grysową.


	m2
	17,10



	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-022601-05-050


	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa siatki (parter).


	m2
	280,00



	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-022601-08-040


	Ochronna narożników wypukłych z kształtowników walcowanych-kątowników równoramiennych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki.


	m
	157,30



	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010347-09-050


	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej


	m2
	76,22



	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020901-03-050


	Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie.Tynki ościeży o szerokości do 15 cm.


	m2
	76,22



	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010535-08-050


	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku


	m2
	39,14



	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010321-01-020


	Dostawa parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo


	szt
	91,00



	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010321-01-020


	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł


	szt
	6,00



	20
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010321-02-020


	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł


	szt
	85,00



	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020925-01-050


	Osłony okien folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego


	m2
	523,00



	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021604-02-050


	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.


	m2
	1 343,62



	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010807-04-050


	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej


	m2
	31,44



	24
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010803-02-050


	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko


	m2
	31,44



	25
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-121121-01-050


	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną


	m2
	31,44



	26
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-121121-05-050


	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną


	m2
	31,44



	27
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-121120-04-040


	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej


	m
	25,00



	28
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-121120-08-040


	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm,wysokości 20 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą


	m
	25,00



	29
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-041101-02-060


	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km


	m3
	0,05



	30
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-041101-05-060


	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym


	m3
	0,05



	31
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-03-020


	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2


	szt
	3,00



	32
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-04-020


	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2


	szt
	2,00



	33
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-05-050


	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2


	m2
	1,00



	34
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-11-040


	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych


	m
	3,00



	35
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 70701-010-050


	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6 m2


	m2
	3,00



	36
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 70701-040-050


	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2


	m2
	2,00



	37
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 70503-080-050


	Montaż drzwi aluminiowych przymykowych


	m2
	1,00



	38
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010321-01-020


	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł


	szt
	5,00



	39
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010321-01-020


	Dostawa parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo


	szt
	5,00




	2. Drenaż




	1
	2
	3
	4
	5

	 40
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010102-03-060


	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu IV


	m3
	77,31



	41
	wg nakładów

rzeczowych
TZKNBK 19070301-2330-050


	Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych, powierzchnia ponad 5 m2


	m2
	43,92



	42
	wg nakładów

rzeczowych
TZKNBK 19070105-05-050


	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa na kleju z folii PCW


	m2
	31,38



	43
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01W0609-01-060


	Podsypka filtracyjna z piasku wykonywana wraz z przygotowaniem kruszywa w gotowym suchym wykopie


	m3
	14,81



	44
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41308-010-040


	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk


	m
	14,80



	45
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010622-01-020


	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu z rur betonowych o średnicy nominalnej 400-500 mm.


	szt
	1,00



	46
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01W0610-01-040


	Drenaż rurowy jednorzędowy z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 50-100 mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym


	m
	48,35



	47
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01W0312-02-060


	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV


	m3
	77,31



	48
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01W0619-01-020


	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej rur 400-500 mm,głębokości 1,0 m


	szt
	4,00




	3. Ocieplenie połaci dachu sali gimnastycznej




	1
	2
	3
	4
	5

	 49
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020609-01-050


	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,z płyt styropianowych na lepiku,poziome na wierzchu konstrukcji.Roztwór asfaltowy do gruntowania.


	m2
	194,58




