	Specyfikacja Techniczna D.03.01.03.


	                                                                                                                      Specyfikacja Techniczna D.03.01.03.



D. 06.05.01   DRENAŻ  POPRZECZNY  W  KORPUSIE  DROGOWYM

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych tłuczniem na terenie Gminy Hażlach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realiza​cji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem drenaży poprzecznych w korpusie drogi.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Drenaż – wykop o ścianach pionowych z ułożonymi rurami drenarskimi PCV perforowanymi wypełnionyony odpowiednim kruszywem służącym do odprowadzenia wody infiltrującej korpus drogowy

1.4.2. Drenaż poprzeczny – drenaż służący do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowanej prostopadle do osi korony drogi

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Do wykonania drenaży poprzecznych należy stosować kruszywa o odpowiedniej granulacji wymienione w dokumentacji oraz sączki z rur PCV prefabrykowanych o parametrach pozwalających na stosowanie ich pod drogami krajowymi i podanej w dokumentacji perforacji

-  piasek wg PN-B-11113

-  żwir i mieszanka wg PN-B-11111

-  tłuczeń wg PN-B-11112

-  otaczaki rzeczne

-  rury drenarskie PCV perforowane o średnicy 10 cm   
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Wymagania dla sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

-  koparki

-  ładowarki

-  płyty wibracyjnej do zagęszczania

-  przewoźnego zbiornika na wodę

-  ręcznego sprzętu pomocniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia osi ścieku i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych i kołków świadków.

5.3. Roboty ziemne

 Wykop pod drenaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonać należy jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy należy rozpocząć „od dołu” odcinka dla zapewnienia odpływu wody. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami drenażu. Wydobyty grunt z wykopu powinien być posegregowany na humus z darninę i wbudowany lub rozplantowany a pozostały wywieziony przez Wykonawcę na odklad uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Podłoże drenażu musi stanowić grunt nienaruszony plantowany ręcznie ze spadkiem jak w dokumentacji. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ściek powinien wynosić co najmniej 0,85 wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie drenażu poprzecznego z wylotami

Drenaż należy wykonać prostopadle do osi drogi. Drenaż wykonać z rur drenarskich perforowanych PCV. Posadowienie drenaży należy dostosować do rzeczywistego spągu dolnej warstwy odsączającej drogi tak aby, strop drenu był równy ze spągiem wymienionej warstwy.

Zachowanie spadku podłużnego musi być sprawdzane przed wypełnieniem wykopu. Wykop o ścianach pionowych wypełnić materiałem przepuszczalnym (kruszywami), które należy zagęścić warstwami do wskaźnika zagęszczenia zgodnego z dokumentacją projektową przy użyciu zagęszczarek. W drenażu z rur drenarskich PCV należy zagęszczać bezpośrednio nad przewodem rurowym. Wylot drenażu zakończyć korytkiem i wprowadzić do rowu otwartego. Dno wylotu drenażu powinno być usytuowane co najmniej 5 cm nad górną krawędzią prefabrykatu w dnie rowu. Wyloty należy wykonać z betonu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych drenażu poprzecznego

W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie dokonywał :

-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji drenażu 

-  pomiar spadku podłużnego dna – dopuszczalna odchyłka różnicy wysokości początku i wylotu drenażu wynosi ± 10%

-  pomiaru wymiarów drenażu :     tolerancja dla szerokości   ± 5 cm

                                                      tolerancja dla głębokości   ± 2 cm

-  badania dostarczonych materiałów przez porównanie parametrów i oznakowań jakich należy wymagać od dostawcy z  

   parametrami podanymi w dokumentacji technicznej

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową Robót jest m (metr) 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty związane z oczyszczeniem przepustów i rowów podlegają zasadom odbioru częściowego i końcowego Robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m robót obejmuje:

· roboty pomiarowe i przygotowawcze,

· wykonanie wykopów w warstwach podbudowy i korpusu,

· zakup i dostarczenie materiałów,

· wbudowanie rury drenarskiej,

· wbudowanie i zagęszczenie materiałów,

· przygotowanie mieszanki betonowej,

· obetonowanie wylotu drenażu,

· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-S-02204
     Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

2.  PN-B-11113        Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

3.  PN-B-11111        Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.      

4.  PN-B-11112        Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

	



