PRZEDMIAR  ROBÓT

MODERNIZACJA  WJAZDU  I  CHODNIKA  PRZY BUDYNKU                                       OSP  W  ZAMARSKACH

GMINA  HAŻLACH

I     WJAZD  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  451 11000-8

1.    Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5 t na odległość 1 km 

       KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       8,0 x 6,0 x (0,6 + 0,4) x 0,5 = 24,00 m3 

       (8,2 + 9,5) x 0,5 x 17,0 + (6,0 + 5,0) x 0,5 x 11,5 = 213,70 m2

       213,70 – 8,0 x 6,0 = 165,70 m2 x 0,4 = 66,28 m3      

                                        24,00 + 66,28 = 90,28 m3 

2.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej (dalszy 1 km)

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                                             90,28 m3 
      Roboty rozbiórkowe

      Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  451 11100-9

3.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

      KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                            17,00 m 

4.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 3 cm mechanicznie

      KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                           213,70 m2 

5.   Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0806-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.       

                                                            20,00 m 

6.   Rozbiórka ławy betonowej mechanicznie

KNR 2-31 tabl. 0812-03 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.    

                                        20,0 x 0,05 = 1,00 m3 

      Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  451 11220-6

7.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem wywrotką do 5 t na

      odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.   

20,0 x 0,3 x 0,15 + 1,0 + 213,70 x 0,03 = 8,31 m3

                                                              8,31 m3 

8.   Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego                                                  

      samochodem wywrotką do 5 t (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.   

                                           8,31 x 2 = 16,62 m3 

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

9.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

       użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



                                         213,70 m2                              

10.  Warstwa filtracyjna z pospółki ręcznie przy użyciu walca                                    

       wibracyjnego grubości 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym

       KNNR 6 tabl. 0104-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                                                213,70 m2 

11.  Dolna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 20 cm po                                               

       zagęszczeniu mechanicznym                            

       KNNR 6 tabl. 0113-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                                213,70 m2 

12.  Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 5 cm po

       zagęszczeniu mechanicznym

       KNNR 6 tabl. 0113-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                          213,70 m2 

13. Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                            20,00 m 

14. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej

(wystającego)

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                            20,00 m 

15. Ława betonowa  B 15 z oporem pod krawężnik betonowy

      KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

                                              20,0 x 0,06 = 1,20 m3 

      Nawierzchnia

      Roboty w zakresie chodników                              CPV  452 33222-1

16. Nawierzchnia z kostki brukowej szarej grubości 8 cm BEHATON na                             

      podsypce cementowo-piaskowej

      KNNR 6 tabl. 0502-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.   

                                                                 213,70 m2 
II     KANALIZACJA  SANITARNA  I  DESZCZOWA

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  451 11000-8

17.  Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV z 

       odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość 10 m

       KNNR 1 tabl. 0303-0300 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       kanalizacja sanitarna

       0,8 x 0,8 x 0,7 x 2 + (12,5 + 13,0) x 0,4 x (0,7 + 0,9) x 0,5 = 9,06 m3  
       kanalizacja deszczowa

       0,8 x 0,8 x 0,7 + (9,0 + 10,0) x 0,4 x 0,3 = 2,73 m3      

                                            9,06 + 2,73 = 11,79 m3 

18. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 w 

      ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami

      samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III

      KNNR 1 tabl. 0205-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                                                  11,79 m3 

19. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej (dalszy 2 km)

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                          11,79 x 2 = 23,58 m3  

20.  Wykopy wykonane na odkład koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w

       gruncie kat. III 

       KNNR 1 tabl. 0209-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                    8,0 x 0,4 x (0,9 + 1,0) x 0,5 = 3,04 m3 

21.  Zasypanie wykopów o ścianach pionowych szerokości 0,8-2,5 m,

       głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem ręcznym

       KNNR 1 tabl. 0318-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       8,0 x 0,4 x (0,9 + 1,0) x 0,5 – 8,0 x 0,4 x 0,4 = 1,76 m3                                                                                               

                                                                    1,76 m3 

       Odwodnienie

       Roboty odwadniające                                               CPV  452 32452-5 

22.  Podłoża pod kanały z piasku o grubości 10 cm

       KNNR 4 tabl. 1411-0100 + Cena rynkowa   ST. D.03.02.01.

       12,5 + 13,0 + 8,0 + 10,0 + 9,0 = 52,50 m x 0,4 x 0,1 = 2,10 m3 

                                                                    2,10 m3 

23.  Kanalizacja z rur PCV o 160 S łączone na wcisk

       KNNR 4 tabl. 1308-0200 + Cena rynkowa   ST. D.03.02.01.

                                                                  52,50 m 

24. Obsypka i zasypanie rur PCV oraz obsypka studzienek ściekowych

      pospółką

      KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa   ST. D.03.02.01.

      52,5 x 0,4 x 0,3 – 3,14 x 0,162 x 0,25 x 52,5 = 5,24 m3
                                                                    5,24 m3 

25.  Studnia kanalizacyjna z rur PCV karbowanych o 425, głębokości 1,0 m,

       kinetą przelotową o 150  i teleskopem z włazem żeliwnym 12,5 t

       KNR W- 2-18 tabl. 0408-02

                                                                    2,00 szt. 

26.  Regulacja pionowa krat ściekowych przez podbetonowanie

       KNR 2-31 tabl. 1406-02 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

                                                                    1,00 kpl 
27.  Regulacja pionowa studni teletechnicznych przez podbetonowanie

       KNR 2-31 tabl. 1406-05 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.

                                                                    1,00 kpl 
III     CHODNIK  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ 
       Roboty rozbiórkowe

       Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  451 11100-9

28.  Rozebranie nawierzchni betonowej grubości 10  cm mechanicznie

       KNNR 6 tabl. 0802-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

       10,0 x 1,8 + 3,2 x (1,8 + 1,3) x 0,5 + 0,7 x 1,2 = 23,80 m2
                                                            23,80 m2 

29. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0806-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.       

                                                              3,00 m 

30. Rozbiórka ławy betonowej mechanicznie

KNR 2-31 tabl. 0812-03 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.    

                                          3,0 x 0,04 = 0,12 m3 

31. Rozbiórka płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0805-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                  (2,0 + 0,5 + 2,0 + 5,5) x 1,0 = 10,00 m2 

      Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  451 11220-6

32. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem wywrotką do 5 t na

      odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.   

23,8 x 0,1 + 3,0 x 0,3 x 0,135 + 0,12 = 2,62 m3

                                                              2,62 m3 

33. Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego                                                  

      samochodem wywrotką do 5 t (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.   

                                             2,62 x 2 = 5,24 m3 

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  451 11000-8

34.  Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV z 

       odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość 10 m

       KNNR 1 tabl. 0303-0300 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       13,2 x 1,5 + (5,2 + 6,2) x 0,5 x 1,2 = 33,48 m2 x 0,15 = 5,02 m3          

                                                                    5,02 m3 

35. Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10 m przewozu ponad 10 m lub za

      każdy 1,0 m różnicy wysokości przy przewozach w górę lub  z góry na

      odległość 10 m, grunt kat. I-IV

      KNNR 1 tabl. 0303-0400 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                                                    5,02 m3 

36. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 w 

      ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami

      samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III

      KNNR 1 tabl. 0205-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                                                    5,02 m3 

37. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej (dalszy 2 km)

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                            5,02 x 2 = 10,04 m3 

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

38.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                   

       ręcznie w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

 13,2 x 1,5 + (5,2 + 6,2) x 0,5 x 1,2 = 33,48 m2  

39.  Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po

       zagęszczeniu mechanicznym na poszerzeniach 

       KNNR 6 tabl. 0113-0601 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                            33,48 m2 

40. Wykop rowka 30x30 cm pod obrzeże 8x30 cm w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                          5,2 + 4,0 + 3 x 1,2 = 12,80 m 

41. Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0404-0500 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                                                            12,80 m 

42. Wykop rowka 20x20 cm pod obrzeże w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-02 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                        13,2 + 1,2 + 6,2 x 2 = 26,80 m  

43. Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0404-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                                                            26,80 m 

      Nawierzchnia

      Roboty w zakresie chodników                                CPV  452 33222-1

44. Chodniki kostki brukowej betonowej HOLLAND szarej grubości 6 cm                                           

      na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

                                                             33,48 m2 

                                                       ------------------------------------------------------------------------

                                                 R A Z E M          I  +  II  +  III            

                                          V A T                       22 %                    

                                          O G Ó Ł E M                                      

